- Видове данни и тяхното представяне в цифровите процесори

- Операционни структури за работа с фиксирана запетая

- Умножение, деление, унитарни операции

- Операционни структури за работа с плаваща запетая

- Операционни структури за двоично-десетични и специални операции

- Общи принципи в АЛУ

- Логическа структура на запомнящи устройства

- Организация на изчислителния процес

- Методи за адресиране на командите

- Методи за адресиране на операндите

- Система за прекъсване

- Организция на входно-изходния обмен

- Организация на управлението

- Организация на запомнящата система

- Видове и представяне на данни

- Видове данни – логически, символни, числови;

- Системи за представяне на данни – говорима, писмена, жестомимична и др;

- Техническите логически и цифрови средства реализират двузначни елементи с устойчиви състояния 0 и 1;

- Логически данни – логически константи истина и лъжа;

- Логически операции – отрицание, дизюнкция, конюнкция, (не)равнозначност;

- Код – изразно средство, съпоставимо еднозначно в права и обратна посока на съответен първичен елемент (при шифриране и дешифриране 0111...010 = Ю в двете посоки); формира се в шифратор и дешифратор и е еднозначен;

- Кодови таблици за представяне на множеството символи – КОИ 7, 8, ДКОИ, АСКИ;

- Кодиране на числа - + е 0, - е 1;

- Прав код - -73 е 1 1001 001, +73 е 0 1001 001;

- Обратен код - -73 е 1 0110 110 , +73 е 0 0110 110;

- Допълнителен код – Добавя се 1 към най-младшия бит на ОК - +73 е 0 0110 111;

- БСД – 97 е 1001 0111 (пакетирано в един байт) 00001001 00000111 (непакетирано); еднозначност, монотонност, четност, допълняемост, тегловна значимост;

- Кодове с излишък относно прякото заместване 8421 – С по-голям от 7 няма монотонност, а с по-малък от 7 има монотонност, еднозначност и четност, но само С 3 има допълняемост;

  - Аритметични операции:

- Събиране;

- Изваждане – събиране със знаков бит;

- Умножение – събиране Х или У пъти;

- Деление – Възможни изваждания;

  - Разрядна мрежа с ФЗ:

- Ляво или дясно фиксирана запетая;

- Дължина от брой разряди, един разряд помества една цифра;

- Характеристики – най-голямо и най-малко представими числа, диапазон на представимите числа;

- Диапазон на ДФПЧ – [0 до qn-1], на ЛФПЧ - [ -(1 – 2n-1)÷ +(1 – 2n-1) ];

- Дискрет (равномерна стъпка) – най-малкото по модул представимо число, различно от 0; ЛФЗ - d=2-n-1, ДФЗ - d=20=1;

- НПЧ – вътре в РМ са безброй много, могат да бъдат заместени с най-близкото представимо; извън РМ – безброй много, не могат да бъдат заместени, ляво/дясно препълване;

- Точност на ПЧФЗ – отхвърлената част е абсолютна грешка, клони от 0 към най-младшия Р;

  - Разрядна мрежа с ПЗ:

- Структура – знак на мантиса, мантиса, знак на порядъка, порядък;

- Диапазон па ПЗПЧ –

- ПЗ – мултипликативен вид, произведение от значещата част и мащаба (3503,0*10 на 14та);

- Степенният показател е порядъка – колко позиции е изместена запетаята от мантисата;

- Характеристика – изместен порядък без знак, Д – изместване, Х = п+Д;

- Изместване Д – най-малкото число, чрез което за всяко п се постига положителна характеристика, D=2k-1;

- Нова структура – знак на мантисата, характеристика, мантиса;

- Скрит бит – преди мантисата, само за изчисления;

- ОС за работа с ФЗ

- Синтез на логически структури;

- Всяко конкретно множество от операции е съставено от изпълними операции;

- Неизпълнима операция – която не може да бъде изпълнена в логическата структура на изчислителното устройство;

- Възможна програмна реализация;

- Изпълнението е в операционната част, а алгоритъма в управляващата на устройството;

- Стремеж към минимални апаратни разходи и максимално бързодействие;

- Събиране, изваждане – числа със знак в ДК;

- ОС за работа с ФЗ 2

- а

- ОС за работа с ПЗ

- а

- ОС за специални

- а

- АЛУ

- Архитектура на Аритметично Логическо Устройство – изпълнява основна част от операциите;

- Операционна – възли, схеми и връзки за реализация; Управляваща – микропрограми на алгоритми;

- Принцип на обединени О – от логическите С за отделните ИО се синтезира обща и не конкретно ориентирана С, чиито възли, схеми, връзки се ползват от всеки алгоритъм;