Посочете верните твърдения

Изберете едно или повече:

- Числата с ляво фиксирана запетая винаги се представят точно във форма с плаваща запетая.

- Числата с дясно фиксирана запетая винаги се представят точно във форма с плаваща запетая.

- Числата с ляво фиксирана запетая не винаги се представят точно при представяне във форма с плаваща запетая, тъй като могат да се отрежат старшите разряди, когато дължината на разрядната мрежа с ляво фиксирана запетая е по-голяма от дължината на полето за мантисата.

- Числата с дясно фиксирана запетая не винаги се представят точно при представяне във форма с плаваща запетая, тъй като могат да се отрежат младшите разряди, когато дължината на разрядната мрежа с дясно фиксирана запетая е по-голяма от дължината на полето за мантисата.

Унитарни операции са:

Изберете едно или повече:

- Аритметическо допълнение

- Умножение по едно

- Поразрядна сума по модул две (изключващо ИЛИ)

- Деление на едно

- Намаляване (изваждане) с единица

- Поразрядно логическо умножение

- Събиране с единица

За да се изпълни операция деление на числа с дясно фиксирана запетая, е необходимо да е изпълнено условие. Кое е то?

Изберете едно:

- |Дм| < |Дт|

- |Дм| ≤|Дт|

- |Дм| ≥ |Дт|

- |Дм| >|Дт|

При прекъсване се съхраняват:

Изберете едно или повече:

- Съдържанието на адресните регистри, съхраняващи базови, косвени и индексни адреси.

- Съдържанието на стековия указател. ??

- Съдържанието на кеш-паметта.

- Съдържанието на програмния брояч, който съхранява текущия адрес.

Външните прекъсвания могат да бъдат:

Изберете едно:

- Принудителни

- Програмни

- Изключителни

- Апаратни

Посочете верните твърдения

Изберете едно или повече:

- В един логически възел може да се изпълнява само една микрооперация.

- Микрооперациите се състоят от една или повече микрокоманди.

- Микропрограмният алгоритъм се реализира от управляващия автомат на операционното устройство.

- Микропрограмата се превръща по време на своето изпълнение в последователност от управляващи сигнали.

Показаната структура от микрокоманда на управляващото устройство е

Изберете едно:

- На микрокоманда с естествена адресация

- На микрокоманда с косвена адресация

- На микрокоманда с принудителна адресация

- На микрокоманда с относителна адресация

Регистрите, които са свързани със структурата и обслужването на АЛУ:

Изберете едно:

- Обикновено имат размерите на разрядната мрежа

- Зависят от вида на обработваните данни

- Размерите им зависят от броя на адресните линии

Микрооперациите се изпълняват от

Изберете едно:

- Запомнящото устройство

- Оператора

- Логическите възли на отделните устройства

- Програмиста

Предназначението на буферната памет е:

Изберете едно или повече:

- Скрита за основните нива на паметта и нейното функциониране не зависи от потребителя.

- Да съгласува различните скорости за достъп в различните нива на паметта.

- Да буферира информационния поток между две нива в йерархическата система на паметта.

- Да е достъпна за потребителя и той да може да я адресира пряко.

Компютърната запомняща система се изгражда като:

Изберете едно:

- Йерархична система, в която са съчетани различни по тип запомнящи устройства.

- Еднородна система, в която се включват запомнящи устройства с еднакво бързодействие.

- Еднородна система, в която се включват запомнящи устройства с еднакъв обем.

- Адресируема памет с голям обем.

Посочете правилните отговори

Изберете едно или повече:

- Приемането на данни от външно устройство задължително се извършва намесата на контролер за пряк достъп до паметта.

- Едната страна в двойката предавател-приемник винаги е клетка в основната памет (или регистър от регистровата памет), а от другата страна е буферен регистър в структурата на външно устройство.

- Операцията по пренасяне на данни от външно устройство в оперативната памет на процесора или обратно се нарича входно-изходна операция.

Посочете правилните отговори

Изберете едно:

- Външните устройства се подключват към системната шина непосредствено.

- Външните устройства се подключват непосредствено към контролера за пряк достъп до паметта.

- Външните устройства се подключват към системната шина чрез посредник, който се нарича контролер.

Операции събиране и изваждане на числа със знак, представени във форма с фиксирана запетая, могат да се извършват в:

Изберете едно или повече:

- Допълнителен код

- Обратен код

- Модифициран допълнителен код

- Прав код

Кога е възможно да възникне препълване при събиране на числа със знак?

Изберете едно:

- При събиране на числа с еднакви знаци

- При събиране на числа с различни знаци

- При възникване на пренос при най-младшите разряди

- Не е възможно да възникне препълване

Ако трябва да се изравнят порядъците на две числа, то става като:

Изберете едно:

- Числото с по-големия порядък се представи с по-малкия порядък, а мантисата му измества наляво, за да се компенсира промяната в порядъка.

- Числото с по-малкия порядък се представя с по-големия порядък, а мантисата му измества надясно, за да се компенсира промяната в порядъка.

- Числото с по-големия порядък се представя с по-малкия порядък, а мантисата му измества надясно, за да се компенсира промяната в порядъка.

- Числото с по-малкия порядък се представя с по-големия порядък, а мантисата му измества надясно, за да се компенсира промяната в порядъка.

Какво представлява „апаратното насищане“?

Изберете едно:

- Запълване на процесора с елементи

- Добавяне на апаратни излишъци в процесора

- Максимално натоварване на процесора

- Няма такова понятие

Кое от изброените е характеристика на разрядна мрежа?

Изберете едно:

- Еднаквост

- Големина

- Последователност

- Дължина

За индексния метод за адресиране на операндите е вярно, че:

Изберете едно или повече:

- Достъпът до елементите от масива се извършва чрез промяна на номера на индекса спрямо адреса на първия елемент от масива.

- Изчисляването на изпълнителния адрес на операнда се извършва с апаратни средства.

- Предназначен е за адресиране на еднотипни данни (масиви), които са разположени в последователни клетки на паметта.

- Елементите в масива се адресират с еднакво отместване спрямо адреса на първия елемент.

Посочете верните твърдения, отнасящи се до „явно“ и „неявно“ адресиране на операндите.

Изберете едно или повече:

- Явно се адресират тези операнди, чиито действителни адреси се указват в адресната част на командата.

- Неявно се адресират само елементите на масивите от данни.

- Неявно се адресират тези операнди, чиито адреси се получават след преработване по определен начин на адресната част на командата.

- Явно се адресират само константи.

При относителното адресиране на командите:

Изберете едно:

- Се използват само действия събиране и изваждане между операндите.

- Могат да се използват отрицателни числа, представени в обратен код.

- Адресът на прехода се изчислява относно адреса на текущата команда.

- Адресът на операнда се изчислява относно адреса на текущата команда.

При принудително адресиране на командите:

Изберете едно или повече:

- Може да се постигне висока степен на уплътняване на адресното пространство и ефективно използване на паметта.

- Командите са по-кратки и програмите по-бързи

- Програмистът задължително разполага командите в последователни клетки от паметта.

- Програмистът може да разположи следващата команда от програмата в произволно място в паметта.

Матричната организация (3Д) е характерна за:

Изберете едно или повече:

- PROM памети

- FIFO памети

- Адресируемите запомнящи устройства

- LIFO памети

- Магазинните памети

От опресняване (регенерация) се нуждаят:

Изберете едно:

- Статичните памети

- Енергонезависимите памети

- Магнитните СУ

- Динамичните памети

- Нито едно от посочените

- Флаш паметите

Какво означава „нормализирана мантиса“?

Изберете едно:

- Да бъде представена като число със знак, в допълнителен код

- Първия бит след запетаята да бъден равен на единица.

- Първия бит да бъде равен на единица.

- Първия бит след запетаята да бъде равен на нула.

Кой възел формира кода на даден първичен елемент (например буква)?

Изберете едно:

- Дешифратор

- Мултиплексор

- Преобразувател на код

- Шифратор

Какъв ще бъде резултата от изпълнението на [[X]ok]ok?

Изберете едно:

- Допълнителен код

- Прав код

- Обратен код

- Модифициран допълнителен код

Числата, представени във форма с плаваща запетая

Изберете едно или повече:

- Са разположени неравномерно върху числовата ос

- Са разположени равномерно върху числовата ос в зоната на съответния порядък

- Са разположени равномерно върху числовата ос

Ако Х=01011101, а маската М= 00001111, какъв е резултатът от маскирането?

Изберете едно:

- 10100010

- 00001101

- 10101101

- 01010000

Онази част от разрядната мрежа, в която може да се помести една цифра на числото се нарича:

Изберете едно:

- Мантиса

- Разряд

- Байт

- Бит

Броят на клетките в паметта зависи от:

Изберете едно:

- Размерността на адреса и размерността на клетките

- Размерността на клетките

- Размерността на адреса

- Нито едно от посочените

Порядъкът на числа във форма с плаваща запетая се представя като:

Изберете едно или повече:

- Характеристика – число без знак, с дясно фиксирана запетая (т.н. „изместен порядък“)

- Число с дясно фиксирана запетая, със знак, в прав код

- Число с дясно фиксирана запетая, със знак в допълнителен код

- Число с ляво фиксирана запетая, със знак, в прав код

Условни команди за цикъл:

Изберете едно:

- За брояч на цикъла се използва регистър, зададен от програмата

- Такива команди има при всички процесори

- Броячът на цикъла обикновено намалява

Операции за едновременно нулиране на всички клетки на запомнящото устройство и едновременно установяване на битовете на заетост на всички клетки са характерни за:

Изберете едно:

- Динамичните памети

- Статичните памети

- Памети от тип стек

- Асоциативните памети

- Памети от тип опашка

Търсенето на данни в кеш-паметта е:

Изберете едно:

- Асоциативно

- Базово с отместване

- Индексно

- Маскируемо

- Последователно

Посочете правилните отговори

Изберете едно или повече:

- При относителен метод за адресиране отместването е цяло число със знак в допълнителен код

- Командите за преход обикновено използват относителен метод за адресиране

- При относителен метод за адресиране отместването се изчислява спрямо съдържанието на индексния регистър

- При команди за преход към подпрограма адресът на прехода винаги е абсолютен

Каква е структурата на адресния код?

Изберете едно:

- Структурата на адресния код включва признак за вида на паметта – основна или външна; RAM или ROM; дискова или флаш; регистрова или кеш.

- Адресният код зависи от пространството, което програмата заема при зареждането й в основната памет.

- Адресният код съдържа  указател и начални данни. Указателят показва определен начин (един от възможните) за преработка на началните данни. Началните данни се намират в регистровата памет на процесора.

- Структурата на адресния код включва признак за организация на паметта-  2D или 3D, както и броя клетки, в които са разположени операндите.

Продължителност на цикъла за обръщение е

Изберете едно:

- Нито едно от изброените

- Най-малкото време за следване на няколко цикъла за достъп

- Времето за осъществяване на четене или запис ?????

- Времето, което данните престояват в паметта

Командите за безусловен преход:

Изберете едно:

- Съдържат адрес на прехода

- Се използват за връщане от подпрограма

- Могат да бъдат дву- или триадресни

- Използват част само от флаговете в регистъра на състоянието

Какво означава „изпълнителен адрес“ на операнда?

Изберете едно или повече:

- Това е истинският (действителният, абсолютният) адрес на клетката от паметта, в която се намира (или от която започва) операндът.

- Изпълнителен адрес е двоичната комбинация, която се зарежда в адресния регистър на оперативната памет

- Това е адресът на клетката от паметта, съдържаща препратка към адреса на операнда

- Това е адресът на клетката от паметта, в която е записана операцията, която трябва да бъде изпълнена

При естествено адресиране на командите:

Изберете едно или повече:

- Командите са подредени в паметта по реда на изпълнението си

- Адресирането се извършва с помощта на стековия указател

- Командите не са подредени в паметта

- Адресирането се извършва с помощта на програмния брояч

- В структурата на машинната команда има адресно поле

- Не е задължително командите да са подредени в паметта по реда на изпълнението си

За индексния метод на адресиране на операндите е вярно, че:

Изберете едно или повече:

- Индексните регистри са част от регистровата памет на процесора.

- Техническата реализация на индексното адресиране на операндите се извършва с използването на индексни регистри.

- Индексните регистри не са част от регистровата памет на процесора.

- Индексните регистри не са програмно достъпни.

За косвения метод за адресиране на операндите е вярно, че:

Изберете едно или повече:

- Адресният указател е пряк (действителен) адрес.

- Адресният указател е преместваем, а неговото съдържание не може да бъде променяно.

- Косвено адресираните операнди са преместваеми.

- Адресният указател е непреместваем, но неговото съдържание може да бъде променяно преди всяко ново обръщение.

- В адресната част на командата се намира адресен указател, който посочва къде се намира адресът на операнда.

Посочете верните твърдения, отнасящи се за непосредственото адресиране на операндите:

Изберете едно или повече:

- Използването на непосредствен метод за адресиране прави операндите непреместваеми.

- Непосредствено се адресират елементите на масиви от данни

- Командата съдържа в себе си операнда.

- Непосредственият операнд се записва в адресната част на машинната команда от програмиста при съставяне на програмата

Какви видове АЛУ има в зависимост от формата и формата на обработваните данни?

Изберете едно или повече:

- Последователни

- Паралелно-последователни

- Комбинационни

- С памет

- Паралелни

Какво представляват суперскаларните процесори?

Изберете едно:

- Процесори с много ядра

- Процесори с няколко АЛУ

- Процесори с висока честота

- Векторни процесори

Посочете верните твърдения, отнасящи се за команди с подразбиращ се адрес на операнда(ите)

Изберете едно или повече:

- Тези команди получават адресите на операндите от предходните команди.

- Тези команди са много бързи.

- Тези команди се използват специално за достъп до регистри от входно-изходното адресно пространство.

- Това са команди, които адресират (намират) операндите си в регистровата памет на процесора (например в стека).

Посочете правилните твърдения, отнасящи се до „връзки с произволна организация“ в архитектурата на АЛУ

Изберете едно или повече:

- Изграждат се на принципа „един с всички, всички с един“.

- Подобна организация дава възможност за директна и самостоятелна връзка между два възела, което позволява в даден момент активни да бъдат много връзки едновременно.

- Тази организация дава възможност група логически възли да се свързват по входове и изходи в една обща точка.

- Изграждат се на принципа „всеки с всеки“.

В повечето процесори няма машинна команда за събиране на двоично-десетични числа. Как се извършва тази операция в тези процесори?

Изберете едно:

- Изпълнява се машинна команда за двоично-десетична корекция, след което се изпълнява машинна команда за двоично-десетично събиране.

- Изпълнява се команда за двоична корекция, след което се изпълнява машинна команда за двоично-десетично събиране.

- Изпълнява се машинна команда за двоично събиране, след което се изпълнява машинна команда за двоично-десетична корекция.

Какво представлява двоично-десетичен код с излишък 3?

Изберете едно:

- Всяка цифра на десетичното число се представя в четири битов двоичен код, като забранени комбинации са 10, 11, 12, 13, 14, 15.

- Няма такъв код

- Всяка цифра на десетичното число се представя с четири битов двоичен код, като всяка комбинация се събира с 3.

- Всяка цифра на десетичното число се представя с четири двоични разряда, като забранени комбинации са 0, 1, 2, 13, 14 е 15.

Реалното число, представено във форма с плаваща запетая

Изберете едно:

- Се разглежда винаги като число със знак.

- Се разглежда винаги като число със знак, в допълнителен код.

- Се разглежда винаги като число, без знак (числото се представя по модул).

- Се разглежда винаги като число със знак, в обратен код.

Какво се записва в полето „мантиса“ при представяне на числа във форма с ПЗ с изместен порядък?

Изберете едно:

- Число с ляво фиксирана запетая, което съдържа цялата и дробна част на числото.

- Число с ляво фиксирана запетая, което съдържа само цялата част на числото.

- Число с дясно фиксирана запетая, което съдържа само цялата част на числото.

- Число с дясно фиксирана запетая, което съдържа цялата и дробна част на числото.

В колко такта се изпълнява събирането на две числа с натрупващ суматор?

Изберете едно:

- 2

- 3

- 8

- 4

Посочете верните твърдения:

Изберете едно или повече:

- В операционната част на АЛУ се изпълняват всички аритметични и логически операции, а в управляващата част на АЛУ се изпълняват операции, свързани с предаване на управлението.

- АЛУ има само една част, в която се изпълняват всички аритметични и логически операции.

- В операционната част на АЛУ се съдържат възли, схеми и връзки между тях, с чиято помощ се реализират алгоритмите на изпълнимите операции.

- В управляващата част на АЛУ са вложени микропрограмите на алгоритмите на изпълнимите операции.

При операция събиране на числа, представени във форма  с плаваща запетая:

Изберете едно:

- Събирането на мантисите се извършва по модул.

- Събирането на мантисите се извършва в допълнителен код.

- Събирането на мантисите се извършва в обратен код.

- Събирането на мантисите се извършва в модифициран обратен код.

Кои от твърденията НЕ се отнася до разделно входно-изходно адресното пространство?

Изберете едно или повече:

- Опростена системна шина на процесора.

- Програмните модели на различните външни устройства са твърдо разпределени във входно- изходното адресно пространство на процесора.

- При адресиране на клетка от оперативната памет не се използват други методи за адресиране освен пряк.

- Командите са двуадресни – единият адрес е номер на регистър от регистровата памет на процесора, а другият (адрес на порт) е абсолютен адрес на порт във входно-изходната памет на процесора.

- Входно-изходната система ограничава по обем оперативната област от паметта.

- Едни и същи команди могат да се използват и върху съдържанието на входно-изходните клетки.

- Входно-изходната система не се разпознава от процесора като такава.

Посочете правилните твърдения:

Изберете едно или повече:

- Магистралната организация на връзките в АЛУ опростява управлението.

- Магистралната организация на връзките в АЛУ усложнява управлението.

- Магистралната организация на връзките в АЛУ повишава бързодействието на алгоритмите.

- Магистралната организация на връзките в АЛУ снижава бързодействието на алгоритмите.

Командният цикъл на процесора включва:

Изберете едно:

- Доставяне на командата, изпълнение на операцията, проверка на резултата, преход към следващата команда.

- Доставяне на команда, изпълнение на операцията, преход към следващата команда.

- Доставяне на операцията, изпълнение на операцията, проверка на резултата.

- Доставяне на операцията, изпълнение на операцията, запис на резултата.

Кои от следните критерии са водещи за конструктора при определяне на крайния вид на логическата структура?

Изберете едно или повече:

- Изграждане на минимален брой логически връзки при максимална и универсална употреба на всяка една от тях.

- Стремеж за съставяне на микропрограма с максимално бързодействие за всяка операция.

- Възможност да се изпълнят поразрядни логически операции.

- Включване на минимален брой логически възли при максимална и универсална употреба на всеки един от тях.

Кои от изброените са предимства и кои недостатъци на единното адресно пространство на основната памет при изпълнение на входно-изходна операция?

Отбележете с П или Н

- Липсват специализирани машинни команди за входно-изходни операции  П

- Броят на адресите, които могат да бъдат резервирани за разполагане на входно-изходните портове, е неограничен (теоретично). П

- Входно-изходната система ограничава по обем оперативната област от паметта. Н

Операция умножение

Изберете едно или повече:

- Се изпълнява като циклически алгоритъм с предварително известен брой повторения.

- Включва операции изместване и събиране.

- Се изпълнява като линеен алгоритъм и включва действия събиране и изваждане в зависимост от знаците на операндите.

Посочете верните твърдения:

Изберете едно или повече:

- Основният метод за управление е асинхронният.

- Основният метод за управление е синхронният.

- Синхронизиращите сигнали фиксират моментите на превключване в логическите схеми, които се наричат синхронни.

- При асинхронния метод за управление превключването на схемите се управлява от тактовия генератор.

Обслужването на немаскируемите заявки за прекъсване по определение трябва да бъде безусловно. Какво се случва, ако едновременно възникнат няколко немаскируеми прекъсвания?

Изберете едно:

- Обслужват се първо външните, а след това вътрешните.

- Обслужват се едновременно.

- Обслужват се последователно, според предварително заложен от конструктора на процесора ред.

- Обслужват се първо вътрешните, а след това външните.

При аритметическо изместване надясно

Изберете едно:

- Не се запазва знакът на числото

- Се запазва знакът на числото ???

- Отляво влиза най-младшият бит

- Отляво винаги влиза нула

Машинната команда има следната структура:

Изберете едно:

- Мнемоничен код на операцията, операнд, регистър

- Мнемоничен код на операцията, ефективен адрес на операнда

- Код на операцията, адресна част

- Код на операцията, адрес на операнда, адрес на следващата операция

При едноадресните процесори

Изберете едно:

- АЛУ е реализирано на базата на натрупващ суматор

- АЛУ е реализирано на базата на комбинационен суматор

- АЛУ е реализирано на базата на кръгови броячи

- АЛУ е реализирано на базата на изместващи регистри

Унитарни операции

Изберете едно:

- Установяват всички признаци на резултата с изключение на признака за полупренос

- Установяват всички признаци на резултата с изключение на признака за пренос

- Установяват всички признаци на резултата с изключение на признака за четност

- Установяват всички признаци на резултата с изключение на признака за препълване

Какво представлява и за какво се използва признакът на резултата, наречен полупренос?

Изберете едно:

- Този признак се установява в единица, когато след извършване на операция събиране, резултатът е отрицателно число, което трябва да се представи в допълнителен код, за да се прибави единица към обратния код на резултата.

- Този признак се установява в единица, когато при операция събиране на многобайтови числа възниква пренос от младшия към старшия байт и се прибавя към старшия байт, за да се получи правилен резултат.

- Няма такъв признак.

- Този признак се установява в единица, когато при операция събиране възниква пренос от младшата към старшата тетрада и се използва за корекция та резултата, ако се обработват числа, представени в BCD код.

Регистровата памет:

Изберете едно или повече:

- Е по-бавна от кеш паметта

- Обемът на регистровата памет е фиксиран и не може да се променя

- Обемът на регистровата памет е различен за различните процесори

- Е паметта с най-малък обем в компютърната система

- Включва само регистри с общо предназначение

За апаратната реализация на операция умножение по метода с младшите разряди напред с неподвижно множимо са необходими:

Изберете едно:

- Регистър на сумата с единична дължина, регистър та множимото с единична дължина, изместващ регистър на множителя с двойна дължина.

- Регистър за множимото с единична дължина, суматор с единична дължина и изместващ регистър с единична дължина, който съхранява множителя и младшата част на произведението.

- Регистър на сумата с двойна дължина, изместващ регистър на множимото с двойна дължина, изместващ регистър на множителя с единична дължина.

- Регистър на произведението с двойна дължина, регистър на множимото с двойна дължина, изместващ регистър на множителя с двойна дължина.

Прекъсвания от видовете „деление на нула“, „препълване“ и „трасиране“ са:

Изберете едно или повече:

- Вътрешни прекъсвания

- Програмни прекъсвания

- Външни прекъсвания

- С отложено обработване

Посочете верните твърдения:

Изберете едно или повече:

- Всяка микрокоманда може да бъде активна за различен интервал от време в зависимост от метода на преадресиране.

- Микропрограмните автомати обикновено са синхронни.

- Всяка микрокоманда е активна поне един период на тактовата последователност, което определя времето (продължителността) за активност на управляващите сигнали.

- Микропрограмните автомати обикновено са асинхронни.

Процесорът обслужва прекъсването като:

Изберете едно:

- Стартира обслужващата програма, чийто адрес е косвен и се съдържа в таблицата на прекъсванията

- Нито едно от изброените

- Стартира обслужваща програма, чийто адрес се съдържа в заявката на прекъсване

- Стартира обслужваща програма, чийто адрес е пряк и се определя от номера на прекъсването

Множеството изпълними операции се разделя на няколко основни групи. Кои са те?

Изберете едно или повече:

- Операции за управление на външните устройства

- Операции за управление на регистрите със специално предназначение

- Операции за пренасяне на данни от едно място на друго

- Операции за управление на паметта

- Операции за въвеждане и извеждане на данни

- Операции за обработка на данни

- Операции за управление на процесора

- Операции за управление на прехода към следваща команда

Машинната програма се записва в

Изберете едно:

- АЛУ

- Твърдия диск

- ЗУ

- ЦУУ

Обобщеният програмен модел на (контролер на) външно устройство задължително включва:

Изберете едно или повече:

- Регистър за резултата от изпълнението на операцията

- Регистър за извеждане на данни

- Адресен регистър

- Регистър за посоката на данните

- Регистър за състоянието

- Управляващ регистър

- Регистър за въвеждане на данни

Посочете правилните отговори:

Изберете едно или повече:

- Всяко външно устройство от входно-изходната система представлява за процесора съвкупност от няколко порта – програмен модел на външното устройство.

- Адресите на входно-изходните портове са динамични и се променят при всяко стартиране на процесора.

- Клетката, до която процесорът има програмен достъп при входно-изходна операция, е прието да се нарича входно-изходен порт.

В основната памет, наричана още оперативна,

Изберете едно:

- Се съдържат само данните на всяка активна потребителска програма.

- Се съдържат данните и командите на всяка активна потребителска програма.

- Се съдържат само командите на всяка активна потребителска програма.

Двузначни са елементите, които

Изберете едно:

- Могат да съществуват дълготрайно в едно от две устойчиви състояния.

- Имат два различни изхода – прав и инверсен.

- Имат два входа.

- Работят с двоични числа.

Запомнящите устройства с последователен достъп имат следната организация:

Изберете едно или повече:

- Асоциативна кеш

- Опашка (FIFO)

- Последователна кеш

- Стек (LIFO)

Посочете верните твърдения

Изберете едно или повече:

- При преобразуване на число от форма с плаваща запетая във форма с фиксирана запетая, при загуба на дробната част цялата част, която остава, не е точна

- При преобразуване на число от форма с плаваща запетая във форма с фиксирана запетая, при загуба на дробната част цялата част, която остава, е точна.

- Не всяко число, представено във форма с плаваща запетая, може да се преобразува в число, представено във форма с фиксирана запетая.

- Всяко число, представено във форма с плаваща запетая, може да се преобразува в число, представено във форма с фиксирана запетая.

При команда за преход към подпрограма:

Изберете едно или повече

- Програмистът се грижи да съхрани състоянието на процесора

- Състоянието на процесора се съхранява автоматично в стека

- В стека се съхранява адресът за връщане от подпрограмата

- В стека се запомня отместването между адресите на основната програма и подпрограма

За относителния метод за адресиране е вярно, че:

Изберете едно или повече:

- Изпълнения адрес Аи на операндите се формира въз основа на закона Аи=B+D, а отместването се измерва основно в базовия адрес в брой адресируеми единици.

- Изисква допълнителна апаратура за изчисляване на действителния адрес

- Базовият адрес е началният адрес на операнда

- Преместването на базовия адрес нагоре или надолу в адресното пространство променя конструкцията на изпълнителния адрес

Посочете правилните твърдения:

Изберете едно или повече:

- Операционната част на автомата, която е организирана по метода със собствените микрооперации, позволява достигане на високо бързодействие при значителни апаратни разходи

- Операционната част на автомата, която е организирана по метода с общи микрооперации, позволява сравнително икономична реализация на същия набор от микрооперации, но и снижено бързодействие

- Операционната част на автомата, която е организирана по метода с общи микрооперации, позволява достигане на високо бързодействие при значителни апаратни разходи

- Операционната част на автомата, която е организирана по метода със собствени микрооперации, не позволява достигане на високо бързодействие, но има по-малки апаратни разходи

Кои от изброените са логически операции:

Изберете едно или повече:

- Логическо деление

- Всички от изброените

- Логическа равнозначност

- Логическо събиране

Посочете верните твърдения.

Изберете едно или повече:

- Когато след аритметична операция се получи препълване, резултатът е окончателен и непредставим в разрядна мрежа.

- Когато след аритметична операция се получи антипрепълване, резултатът е окончателен и непредставим в разрядна мрежа.

- Когато при аритметична операция се получи препълване, като резултат може да се приеме максимално представимото по модул число.

- Когато след аритметична операция се получи антипрепълване, като резултат може да се приеме числото нула.

В основната (оперативната) памет се съхраняват

Изберете едно:

- Снимки

- Програми и текстови документи

- Данни и снимки

- Данни и програми

- Само данни

- Текстови документи

- Само програми

Ако размерността на клетките е 8 бита каква е размерността на адреса:

Изберете едно:

- 28

- 8 бита -1

- 8 бита

- Нито едно от посочените

Адрес за преход е:

Изберете едно или повече:

- Специален операнд

- Адрес на следващата по действие команда

- Адрес на клетка от паметта

- Адрес на вътрешен регистър

Какво означава „метод за адресиране“ на операндите?

Изберете едно или повече:

- Методът за адресиране на операндите се определя от алгоритъма на микропрограмата на дадена операция.

- Отделните функционалности, според които се извършва преработката на адресната част на командата, включително и случая, когато тя фактически липсва, се наричат методи за адресиране.

- Методът за адресиране на операндите е свързан с начина, по който се достъпва до тях.

- Методът на адресиране на операндите зависи от техния размер в брой клетки от паметта.

За индексния метод за адресиране на операндите е вярно, че:

Изберете едно или повече:

- Отместването D e цяло число със знак, представено в допълнителен код.

- Съдържанието на индексния регистър не участва във формирането на действителния адрес на операнда.

- При изпълнението на програмата преадресирането се извършва в индексния регистър с отделна команда, която реализира закона Х = (X) + k, където k е дължината на алгоритмичната стъпка в масива.

- Изпълнителният адрес на операнда при индексния метод на адресиране се формира по закона: Аи = (X) + D, D – отместване, (X) – съдържание на индексния регистър

Ако мантисата на число, представено във форма с плаваща запетая не е нормализирана, до какво ще доведе нормализирането ѝ?

Изберете едно:

- До увеличаване на порядъка с толкова единици, колкото измествания са направени, докато се постигне нормализиране.

- До намаляване на порядъка с толкова нули, колкото измествания са направени, докато се постигне нормализиране.

- До намаляване на порядъка с толкова единици, колкото измествания са направени, докато се постигне нормализиране.

- До увеличаване на порядъка с толкова нули, колкото измествания са направени, докато се постигне нормализиране.

Какво представлява полусуматорът?

Изберете едно:

- Суматор, който отчита входен пренос

- Суматор, който не отчита входен пренос

- Суматор, който отчита пренос от предходен разряд

- Суматор, който изработва пренос към следващия разряд

Кои от следните стъпки се включват в алгоритъма за деление на числа с ПЗ?

Изберете едно или повече:

- Деление на мантисите като числа с ДФЗ

- Изравняване на порядъците на числата

- Изваждане на мантисите като числа с ЛФЗ

- Нормализация на полученият резултат

- Проверка на значения на мантисите

- Деление на мантисите като числа с ЛФЗ

Посочете правилния отговор

Изберете едно:

- Процесорът възприема елементите на входно-изходната система като регистри от своята регистрова памет

- Процесорът възприема елементите на входно-изходната система не непосредствено, а като клетки в своето адресно пространство

- Процесорът възприема елементите на входно-изходната система като клетки във виртуално адресно пространство

Основната памет

Изберете едно или повече:

- Се изгражда от скъпи и бързи запомнящи схеми

- Се изгражда най-често от динамични запомнящи схеми (DRAM)

- Се изгражда от относително по-евтини запомнящи схеми

- Се изгражда най-често от статични запомнящи схеми (SRAM)

Регистровата памет:

Изберете едно или повече:

- Обемът на регистровата памет на процесора може да се увеличава.

- Е най-скъпата памет в компютърната система

- Е най-бързата памет в компютърната система

- Се намира най-близо до операционната част на процесора, т.е. до АЛУ

Съвременните системни шини могат да се разделят на три функционални групи:

Изберете едно:

- Адресна, регистрова, данннова

- Адресна, даннова и управляваща

- Адресна, входно-изходна, управляваща

- Адресна, входно-изходна, насочваща

Посочете верните твърдения

Изберете едно или повече:

- Последователността от микрокоманди може да бъде запомнена в паметта на управляващия автомат, където алгоритмичните преходи се превръщат в адресни преходи.

- Функционирането на управляващите автомати се задава с блок-схема на алгоритъма на изпълняваната микропрограма.

- Изпълнението на микропрограмата става след зареждането ѝ в регистровата памет на процесора.

- Управляващите автомати могат да се реализират единствено с апаратно закрепена логика.

За да се изпълни операция деление на числа с ляво фиксирана запетая, е необходимо да е изпълнено условие. Кое е то?

Изберете едно:

- |Дм| < |Дт|

- |Дм| ≤|Дт|

- |Дм| ≥ |Дт|

- |Дм| >|Дт|

Операция деление

Изберете едно или повече:

- Е винаги изпълнима

- Е винаги точна

- За числа с дясно фиксирана запетая частното се търси като число, което показва колко пъти делителят се съдържа в делимото

- Е производна операция на изваждане

При умножение на числа с ляво фиксирана запетая по метода с младшите разряди напред

Изберете едно:

- Не се налага последно изместване за позициониране на резултата.

- Се налага винаги да се извърши корекция на резултата, като се извади множимото

- Се налага винаги да се извърши корекция на резултата, като се извади множителят

- Се налага последно изместване за позициониране на резултата

Регистрите, които са свързани със структурата и с обслужването на АЛУ:

Изберете едно:

- Зависят от вида на обработваните данни

- Размерите им зависят от броя на адресните данни

- Обикновено имат размерите на разрядната мрежа

Посочете верните твърдения:

Изберете едно или повече:

- Вътрешните заявки за прекъсване постъпват директно към централното управляващо устройство на процесора.

- Външните заявки за прекъсване постъпват на два различни входа – един за немаскируемите прекъсвания и един за маскируемите.

- Всяко външно прекъсване постъпва на отделен вход на процесора.

- И вътрешните, и външните заявки за прекъсване постъпват на един и същ вход на процесора.

Посочете верните твърдения

Изберете едно или повече:

- Микропрограмната памет има поне толкова клетки, колкото са микрокомандите в блок-схемата на микропрограмата.

- Една микрокоманда да включва един единствен управляващ сигнал.

- Микропрограмната памет има толкова клетки, колкото са микрооперациите в блок-схемата на микропрограмата.

- Една микрокоманда може да включва повече от една микрооперации

Управлението на паметта изисква:

Изберете едно или повече:

- Система за съгласуване на обмена на блокове между отделните нива

- Система за управление на адресното пространство

- Система за последователно подреждане на данните

- Система за уплътняване на адресното пространство

- Система за избор на блокове за подмяна, намиращи се в по-високото ниво и загубили активност

Главната задача на буферирането е:

Изберете едно:

- Да съгласува високата скорост на процесора с ниската скорост на обмен с паметта.

- Да обезпечава едновременния достъп до няколко запомнящи устройства.

- Да забави изпълнението на дадена микропрограма, докато се освободи регистровата памет.

- Да осигури бърз достъп до бавните външни запомнящи устройства.

В зависимост от отчитането на входен пренос суматорите биват:

Изберете едно или повече:

- Паралелен

- Полусуматор

- Частичен

- Пълен суматор

Какво означава входно-изходна операция?

Изберете едно:

- Процесът по пренасяне на данни от външно устройство в оперативната памет на процесора или обратното.

- Изпращане на управляващи сигнали от процесора към външно устройство.

- Процесът по пренасяне на данните от оперативната памет в регистровата памет на процесора или обратното.

При операция умножение на числа, представени във форма с плаваща запетая

Изберете едно:

- Умножението на мантисите с извършва в обратен код.

- Умножението на мантисите се извършва по модул.

- Умножението на мантисите се извършва в допълнителен код.

- Умножението на мантисите се извършва в модифициран обратен код.

Какво представлява двоично-десетичен код?

Изберете едно:

- Всяка цифра на десетичното число се представя с четири двоични разряда.

- Всяка цифра на двоичното число се представя в десетичен код.

- Десетичното число се представя в двоичен код.

- Двоичното число се представя в десетичен код.

Кои от посочените твърдения са верни за прекия метод за адресиране на операндите?

Изберете едно или повече:

- Командите с пряко адресиране са едни от най-бързо изпълнимите.

- Командите с пряко адресиране на операндите са с най-малка дължина.

- При всяко стартиране на програмата пряко адресираните операнди се разполагат на различно място от паметта.

- Пряко адресираните операнди са непреместваеми – те винаги се намират в един и същ адрес в паметта.

Командите за управление на прехода:

Изберете едно или повече:

- Не съдържат операнд

- Съдържат два операнда

- Няма верен отговор

- Съдържат един операнд

- При изпълнение използват само АЛУ

- Могат да предизвикат изпълнение на следваща подред команда

Според логическата организация на метода за достъп до запомнящите устройства (ЗУ) се разделят на:

Изберете едно или повече:

- ЗУ с асоциативен достъп

- ЗУ с фиксиран достъп

- ЗУ с последователен достъп

- ЗУ с регистров достъп

- ЗУ с групов достъп

- ЗУ с произволен достъп

В разрядна мрежа с дясно фиксирана запетая се представят:

Изберете едно:

- Числа с изместен порядък

- Само дробни числа

- Само цели числа

- Реални числа

Основните функции на системата за прекъсване са:

Изберете едно или повече:

- Забраняване обслужването на прекъсвания, възникнали при изпълнение на програма за обслужване на прекъсване.

- Запомняне на състоянието на прекъснатата програма и автоматичен преход към програма, обслужваща източника на заявката за прекъсване.

- Забраняване на заявки за прекъсване от нерегламентирани източници.

- Регистриране на заявките за прекъсване и избор на заявка за прекъсване, която да бъде обслужена.

- Възстановяване на изпълнението на прекъснатата програма, ако обслужващата програма вземе решение за това.

Данните, които обработват цифровите машини, се делят основно на:

Изберете едно или повече:

- Графични

- Числови

- Символни

- Видео

- Логически

Какво е характерно за Харвардската архитектура? // хъбова????

Изберете едно:

- Отделни памети за команди и данни

- Данните са включени в командатав к

- Припокриване между команди и данни

- Обща памет за команди и данни

Кое ограничава дължината на конвейера?

Изберете едно:

- При увеличаване на дължината на конвейера се намалява ефективността на процесора

- При увеличаване на дължината на конвейера се увеличава вероятността за грешка в изчисленията

- При увеличаване на дължината на конвейера се увеличава времето на достъп на процесора до паметта

- При увеличаване на дължината на конвейера се увеличава вредното влияние на „мехурчетата”

В кои номера регистри се предават първите 4 аргумента в 32-битовия вариант на “MIPS”?

Изберете едно:

- 8-11

- 0-3

- 12-15

- 4-7

Диапазонът на представимите цели двоични числа със знак, в обратен код, в разрядна мрежа с дължина 8 бита е:

Изберете едно:

- -128 до +128

- -127 до +128

- -127 до +127

- -128 до +127

Основните алгоритмични структури са:

Изберете едно:

- линейна, разклонена, циклическа

- права, условна, с обратна връзка

- блокова схема, псевдокод

Изпълнението на една програма изисква в едно цяло да функционират следните устройства:

Изберете едно или повече:

- Управляващо

- Запомнящо

- Операционно

- За връзка с входно-изходните устройства

- За реализация на разклоненията

Възстановяването на първичен елемент от кодово представяне се постига в:

Изберете едно:

- шифратор

- демултиплексор

- мултиплексор

- дешифратор

Кога реагира процесорът на заявка прекъсване?

Изберете едно:

- В момента на възникване на прекъсването

- След завършване изпълнението на активната програма

- Между етапите на извличане на кода на операцията и на операндите

- Между две команди

Какви видове организация на операционната част на АЛУ съществуват?

Изберете едно или повече:

- Изграждане на връзки с групиране на микрооперации

- Изграждане на връзки със специфични микрооперации

- Логическа структура със собствени микрооперации

- Логическа структура с общи микрооперации

Дадено е следното число: -24,126. Кое от следните представяния е правилното във форма с плаваща запетая и изместен порядък?

Изберете едно:

| 1 | 1101 | 11000000 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1000 | 10011001 |
| 1 | 1101 | 11000001 |
| 1 | 1101 | 11000001 |

Какви са подходите за непосредствената реализация на входно-изходните операции като изпълними?

Изберете едно или повече:

- Изпълнение на операциите в дисковата памет

- Изпълнение на операциите в разделно адресно пространство.

- Изпълнение на операциите в паметта

- Изпълнение на операциите в единното адресно пространство на основната памет.

Какви данни могат да обработват цифровите машини?

Изберете едно или повече:

- графични

- числови

- логически

- символни

- лични

Посочете верните твърдения

Изберете едно или повече:

- В един такт може да се подава само един управляващ сигнал.

- Логиката на изчисление на управляващите сигнали, които се генерират от схемата на управляващия автомат с апаратно закрепена логика, е фиксирана твърдо в логическите схеми и не може да бъде променяна.

- Съвкупността от едновременно подадените в рамките на текущия такт управляващи сигнали се нарича микрокоманда, а последователността от микрокоманди – микропрограма.

- Логиката на изчисление на управляващите сигнали, които се генерират от схемата на управляващия автомат с апаратно закрепена логика, не е фиксирана твърдо в логическите схеми и може да бъде променяна.

Какви спецификатори има хомогенният код на операцията (КОП)?

Изберете едно:

- Всички от изброените

- За привилегированост на командата

- За форма и формат на командата

- Нито едно от изброените

- Спецификатор за тип на командата

Как се решава проблемът с едновременното постъпване на операндите на входовете на комбинационния суматор, при условие, че данновата шина, по която се зареждат, е една?

Изберете едно:

- Използват се входни регистри за временното им съхраняване.

- Единият операнд се зарежда по данновата шина, а другият – по адресната.

- Данновата шина се разделя на две части – по една за всеки операнд, за да могат да постъпят едновременно.

Какви са предимствата на допълнителния код?

Изберете едно или повече:

- Знакът на резултата се получава авоматично след изпълнение изпълнение на операцията.

- Има единствено представянена числото нула.

- Необходима е допълнителна апаратура за получаването му.

- Има двойно представяне на числото нула.

Унитарните операции

Изберете едно или повече:

- Се използват за маскиране на заявки за прекъсване

- се използват за организиране на броячи

- се изпълняват в АЛУ и в други програмно достъпни регистри (например индексни)

Наборът от регистри с общо предназначение може да бъде организиран като:

Изберете едно или повече:

- Запомнящо устройство с организация LIFO

- Запомнящо устройство с асоциативен достъп

- Запомнящо устройство с последователен достъп (например в АЛУ за работа с плаваща запетая)

- Запомнящо устройство с организация FIFO

- Запомнящо устройство с произволен достъп

От какви части се състои аритметично-логическото устройство (АЛУ)?

Изберете едно:

- Аритметично устройство и логическо устройство

- Аритметично устройство и операционно устройство

- Управляващо устройство и операционно устройство

- Управляващо устройство и логическо устройство

Машинният език е:

Изберете едно:

- израз на алгоритъма, по който ще работи процесора

- всички изброени

- различен за различните процесори

- системата от машинни команди на даден процесор и правилата за тяхната употреба

Посоkdчете верните твърдения

Изберете едно или повече:

- Съдържанието на паметта на автомата може винаги да бъде сменено, без да се променя нищо в структурата му.

- Съдържанието на паметта на управляващия автомат е постоянно и тя може да се реализира като постоянна – от тип ROM.

- Функциите на управляващия автомат се променят при всяко зареждане на нова програма в оперативната памет на компютъра.

- Промяната на съдържанието на паметта на управляващия автомат води до промяна в неговата структура.

EPROM е:

Изберете едно:

- Памет за четене и запис

- Енергонезависима памет

- Динамична памет

- Магнитно ЗУ