Преглед на PowerPC

Общи характеристики на архитектурата PowerPC

Архитектурата на PowerPC е разработена съвместно от Motorola, IBM и Apple Computer. Тя се основава на POWER архитектурата, реализирана от фамилията компютри RS / 6000 ™. Архитектурата на PowerPC използва съвременния технологичен напредък в области като технологията на процесите, дизайна на компилатора и RISC(reduced instruction set computing) архитектурата, за да осигури съвместимост със софтуера в многообразна група от приложения, предимно едночипови микропроцесори, предназначени за широк гама от системи, включително персонални компютри, захранвани от батерии, вградени контролери, научни и графични работни станции от висок клас, и многопроцесорни системи.

Архитектурата на PowerPC определя следните характеристики:

• Отделни регистърни файлове за инструкции с цели числа и инструкции с плаваща запетая. Регистрите с общо предназначение (GPR) съдържат изходни данни за целочислени аритметични инструкции, а регистрите с плаваща запетая (FPR) съхраняват входни и изходни данни за аритметични инструкции с плаваща запетая;

• Има отделни инструкции за зареждане и съхраняване на данни между системната паметта и регистрите за формат с плаваща запетая (FPRs) или регистрите с общо предназначение (GPRs);

• Всички инструкции са с еднаква дължина, което позволяват опростени конвейри с  инструкции и механизми за паралелна обработка;

• Неразрушително използване на регистрите за аритметични инструкции, в които вторият, третият, а понякога и четвъртият операнд, обикновено посочват регистри за данните, кото ще се използват за изчисленията, а резултата обикновено се съхраняват в целевия регистър, определен от първия операнд;

• Прецизен модел на прекъсване (с възможност за прецизно третиране на изключенията с плаваща запетая);

• Поддръжка на операции с плаваща запетая съгласно IEEE-754;

• Възможности за извършване операции с плаваща запетая с единична и двойна точност;

• Инструкции на ниво потребител за изрично съхранение, почистване и анулиране на данни в кешовете на чипа. Архитектурата също така определя специални инструкции (cache block touch instructions) за спекулативно зареждане на данни, преди те да са необходими, като така се намалява ефекта от латентността (забавянето) на паметта;

• Определяне на модел на памет, който позволява операциите на шината да се пренареждат динамично, което подобрява общата производителност и по-специално намалява ефекта на латентността (забавянети) на паметта върху пропускателната способност на инструкциите;

• Поддръжка за отделни кешове за инструкции и данни (архитектура на Харвард) както и поддръжка на стандартна кеш;

• Поддръжка на двата режима за адресиране big-endian и little-endian.

Нива на PowerPC архитектурата

Архитектурата е дефинирана на три нива, които съответстват на три среди за програмиране.

Тези слоеве на архитектурата осигуряват гъвкавост, позволяваща степени на съвместимост на софтуера в широк спектър от приложения.

Трите нива на архитектурата се дефинират, както следва:

• User instruction set architecture (UISA) - UISA определя нивото на архитектурата, което съответства на потребителското ниво. UISA определя основния набор от инструкции на ниво потребител, регистрите, които са достъпни за потребителя, типовете данни, конвенциите за памета за данни във формат плаваща запетая и моделите за обработване на прекъсване, които се виждат от потребителските програми, както и модели на паметта и програмен модел;

• Virtual environment architecture (VEA) - VEA дефинира допълнителна функционалност на ниво потребител, която не надхвърля типичните софтуерни изисквания на потребителско ниво. VEA описва модела на паметта за среда, в която множество устройства могат да получат достъп до паметта, дефинира аспекти на модела на кеша, дефинира инструкциите за контрол на кеша и дефинира времевата база от гледна точка на потребителско ниво.

• Operating environment architecture (OEA) - OEA дефинира ресурсите на супервайзорното ниво (наричано привилегировано състояние в спецификацията на архитектурата). Обикновено тези ресурси са необходими на операционната система. OEA определя модела за управление на паметта, регистрите на ниво супервайзор, изисквания за синхронизация и модела на прекъсване.

Всички PowerPC устройства се поддържат от ниво UISA, предлагайки съвместимост между всички приложения за PowerPC.

Регистри и програмен модел на процесора

V

ОФигура 1-1.Програмен модел - PowerPC регистри

Архитектурата дефинира операции регистър - регистър при инструкции за изчисления. Операндите за тези инструкции се намират или в регистри или се предоставят като непосредствени стойности, вградени в инструкцията. Форматът с инструкции с три регистъра определя регистъра за резултата, който е различен от двата източника на операнди. Дефинирани са отделни инструкции за зареждане и съхраняване на данни и това  са единствените инструкции, които прехвърлят данни между регистрите и паметта.

PowerPC регистрите са показани на Фигура 1-1.

Програмния модел на процесора включва 32 GPR, 32 FPRs, регистри със специално предназначение (SPR) и няколко различни регистри.

PowerPC процесорите имат две нива на привилегия:

• Режим супервизор - използва се изключително от операционната система. Ресурсите, определени от OEA, могат да бъдат достъпни само от софтуер на ниво супервайзор.

• Потребителски режим - използва се от приложния софтуер и софтуера на операционната система. Само софтуер, дефиниран от UISA и VEA, може да има достъп до софтуер на ниво потребител.

Тези две нива управляват достъпа до регистри, както е показано на фигура 1-1. Разделението на привилегиите позволява на операционната система да контролира приложната среда (осигуряване на виртуална памет и защита на операционната система и критичните ресурси на системата). Инструкции, които контролират състоянието на процесора, механизма за превод на адреси и управляващите регистри, могат да се изпълняват само когато процесорът работи в режим на супервайзор.

• Регистри за UISA(User instruction set architecture) - всички регистри на UISA могат да се използват от целия софтуер с права на потебител или супервайзор. Тези регистри включват 32 регистъра с общо предназначение (GPR) и 32 регистъра с плаваща запетая (FPRs) и други регистри, използвани за инструкции за работа с цели числа, числа с плаваща запетая и инструкции за разклонения.

• Регистри за VEA(Virtual environment architecture) - VEA дефинира частта на потребителското ниво time base съоръжението, която се състои от двата 32-битови time base регистъра. Тези регистри могат да се четат от софтуер на потребителско ниво, но могат да се записват само от софтуер на супервайзорно ниво.

• Регистри за ОЕА(Operating environment architecture) – ОЕА дефинира регистри SPR (special-purpose registers), които се използват за операции на системно ниво като управление на паметта, работа с прекъсвания и запазване на времето.

UISA регистрите, показани на Фигура 1-1, могат да бъдат достъпни чрез инструкции на ниво потребител или супервайзор (непривилегировано и привилегировано състояние). Регистрите с общо предназначение (GPR) и регистрите с плаваща запетая (FPR) са достъпни като операнди за инструкции. Достъпът до регистрите може да бъде явен (тоест чрез използването на конкретни инструкции за тази цел, като например инструкцията Move to Special-Purpose Register (mtspr) и инструкцията Move from Special-Purpose Register (mfspr)) или неявен като част от изпълнението на инструкция. До някои регистри се осъществява достъп както явно, така и неявно.

Наборът от регистри за потребителско ниво включва:

• Регистри с общо предназначение (GPR- General-purpose registers). Наборът от регистри с общо предназначение се състои от 32 GPR, обозначени като GPR0 – GPR31. GPR служат като източник на данни или регистри за резултат за всички integer инструкции. Тези регистри могат да съдържат и данни за генериране на адреси.

• Регистри с плаваща запетая (FPR- Floating-point registers). Наборът от регистри с плаваща запетая се състои от 32 FPR, обозначени като FPR0 – FPR31. FPR служат като източник на данни или местоназначение за всички инструкции с плаваща запетая. Моделът с плаваща запетая включва обекти с данни с единична или двойна точност с плаваща запетая, но FPR съдържат данни само във формат с двойна точност.

• Регистър на състоянието (CR- Condition register). 32-битовият CR има осем 4-битови полета CR0 – CR7, които отразяват резултатите от определени аритметични операции и осигуряват механизъм за тестване и разклоняване.

• Регистър на състоянието и контролен регистър с плаваща запетая (FPSCR- Floating-point status and control register). FPSCR съдържа всички битове на състояния и всички установяващи битове за изключения с плаваща запетая и контролни битове за закръгляне в съответствие с IEEE 754 стандарта.

• Регистър XER (XER-Integer exception register). XER показва състояния на препълване и пренос при обработване на цели числа както и броя на байтовете, които трябва да бъдат прехвърлени от инструкциите за индексно зареждане/съхранение(load/stor) на низ.

• Регистър за връзка (LR- Link register). LR предоставя целевия адрес при разклонение след инструкцията Branch Conditional to Link Register (bclrx) и по желание може да се използва за задържане на ефективния адрес на инструкцията, която следва след инструкция за разклонение с актуализация на връзката - обикновено се използва за зареждане на точката за връщане от подпрограма.

• Броячен регистър (CTR - Count register). CTR съдържа брояч на цикъла, който може да бъде намален по време на изпълнение на подходяща инструкции за разклонение. CTR може също така да предостави целевия адрес на разклонение при инструкция Branch Conditional to Count Register (bcctrx).

На фигура 1-1 числата вдясно от името на регистъра обозначават числото, което се използва в синтаксиса на операндите с инструкции за достъп до регистъра (например числото, използвано за достъп до XER, е SPR 1).

Подреждане на байтове

По подразбиране процесорът работи с подредба big-endian, но UISA предоставя опцията за работа в режим на big- или little-endian.

OEA дефинира два бита в MSR (Machine state register) за определяне на подреждане на байтове в паметта (big- или little-endian).

Организация на данните в паметта и преноса на данни

Байтовете в паметта се номерират последователно, започвайки от 0. Операндите в паметта могат да бъдат байтове, полудуми, думи или двойни думи или последователност от байтове или думи при load/store string/multiple инструкции. Адресът на многобайтовия операнд в паметта е адресът на първия му байт. Дължината на операнда е имплицитна(неявна)  за всяка инструкция.

Конвенции с плаваща запетая

Архитектурата се придържа към стандарта IEEE-754 за 64- и 32-битова аритметика с плаваща запетая:

• Аритметичните инструкции с двойна точност могат да имат операнди с единична или двойна точност, но винаги дават резултати с двойна точност;

• Аритметичните инструкции с единична точност изискват всички операнди да са с единична точност и винаги дават резултати с единична точност. Стойностите с единична точност се съхраняват във формат с двойна точност в FPRs - тези стойности са закръглени така, че да могат да бъдат представени в 32-битов формат с едична точност (както са в паметта).

Набор инструкции

Всички инструкции са кодирани като единични думи (32-битови). Форматите за инструкции са с една и съща дължина за всички видове инструкции, което позволява декодирането да се извършва паралелно с достъпа до операнда. Тази фиксирана дължина на инструкциите и постоянен формат значително опростяват конвейра на инструкции.

Въпреки че тези категории не са дефинирани от архитектурата, инструкциите могат да бъдат групирани, както следва:

• Integer инструкции – Тези изчислителни и логически инструкции са дефинирани от UISA.

- Аритметични инструкции за работа с цели числа

- Integer инструкции за сравнение

- Логически инструкции

-Инструкции за ротация и изместване на цели числа

• Инструкции с плаваща запетая – Тези инструкции, са дефинирани от UISA и включват изчислителни инструкции с плаваща запетая, както и инструкции, които променят статус-контролния регистър за плаващата запетая (FPSCR - floating-point status and control register):

- Аритметични инструкции с плаваща запетая

- Инструкции за събиране/умножение на числа с плаваща запетая

- Инструкции за сравяване на числа с плаваща запетая

- Статус и контрол инструкции при плаваща запетая

- Инструкции за преместване (move) при плаваща запетая

- Незадължителни инструкции с плаваща запетая

• Инструкции за зареждане / съхраняване (load/store) – Тези инструкции са дефинирани от UISA и включват load/store инструкции за цели числа и числа с плаваща запетая:

- Инструкции за зареждане и съхранение на цели числа

- Инструкции за зареждане и съхранение на цели числа с обръщане на байтовете

- Инструкции за множествено зареждане и съхраняване на цели числа

- Инструкции за целчислено зареждане и съхранение на низове (strings)

- Инструкции за зареждане и съхранение на числа с плаваща запетая

• Инструкции за синхронизация - UISA и VEA определят инструкции за синхронизиране на паметта, особено полезни при мултипроцесорана организация:

- Инструкции за зареждане/съхраняване с резервация - Тези инструкции, дефинирани от UISA, предоставят примитиви за синхронизиращи операции, като например тестване и настройка, сравнение и размяна и сравнение на паметта.

- Инструкция за синхронизиране (sync) - Тази инструкция е дефинирана от UISA и е полезна за синхронизиране на операции за зареждане и съхраняване върху шината на паметта, която се споделя от множество устройства.

- Принудително изпълнение на заявка за I/O (eieio) – Инструкцията eieio осигурява функция за подреждане на ефектите от операциите за зареждане и съхранение, изпълнени от процесор.

• Инструкции за контрол на потока (Flow control instructions)- Те включват инструкции за разклоняване, логически инструкции за регистъра на състоянието, trap инструкции и други инструкции, които влияят на потока на инструкциите:

- UISA дефинира многобройни инструкции, които контролират програмния поток, включително инструкции за разклонения, капани и инструкции за извикване на системни програми, както и инструкции, които четат, записват или манипулират битове в регистъра на състоянията.

- OEA определя две инструкции за контрол на потока, които осигуряват свързване със системата. Тези инструкции се използват за влизане и връщане от супервайзорно ниво.

• Инструкции за контрол на процесора – Тези инструкции се използват за синхронизиране на достъпа до паметта и управление на кешовете и translation lookaside buffers (TLBs) (и сегментни регистри в 32-битови реализации). Тези инструкции включват инструкции за преместване към / от специални регистърни инструкции (mtspr и mfspr).

• Инструкции за контрол на паметта / кеша – Тези инструкции осигуряват контрол на кешовете, TLB(translation lookaside buffers) и регистрите на сегментите.

- VEA дефинира няколко инструкции за контрол на кеша.

- OEA дефинира една инструкция за управление на кеша и няколко инструкции за контрол на паметта.

• Инструкции за външно управление - VEA определя две незадължителни инструкции за използване със специални устройства за вход / изход.

Модел на кеша

VEA и OEA определят аспекти на реализациите на кеш за процесори. Архитектурата не определя хардуерни аспекти на кеш реализациите. Например, някои процесори може да имат отделни кешове за инструкции и данни (архитектура на Харвард), докато други имат унифициран кеш.

Архитектурата позволява на реализациите да контролират следните режими за достъп до памет на страница или блок:

• Write-back/write-through mode

• Caching-inhibited mode

• Memory coherency

• Guarded/not guarded against speculative accesses

Обработване на прекъсване

Механизмът за прекъсване, определен от OEA, позволява на процесора да премине в супервайзорен режим в резултат на външни сигнали, грешки или необичайни условия, възникващи при изпълнението на инструкциите. Когато възникнат прекъсвания, информацията за състоянието на процесора се записва в различни регистри и процесорът започва изпълнение на програма от адрес (вектор на прекъсване), който е предварително определен за всеки тип прекъсване. Процедурите за прекъсване на обработването започват да се изпълняват в супервайзорен режим.

OEA поддържа четири типа прекъсвания:

• Синхронен, точен (precise)

• Синхронен, неточен (imprecise)

• Асинхронен, маскируем

• Асинхронен, немаскируем

Блок за управление на паметта (MMU - Memory Management unit)

Основните функции на MMU са да превежда логически (ефективни) адреси във физически адреси за достъп до паметта и достъпа до входно/изходното пространство и да осигурява защита на достъпа на базата на блок или страница. Имайте предвид, че много аспекти на управлението на паметта зависят от реализацията.

Процесорите изискват превод на адреси за два типа транзакции - достъп до инструкции и достъп до данни в паметта (обикновено генерирани от инструкции за зареждане и съхраняване).

Спецификацията за управление на паметта включва модели за 32-битови реализации. MMU на 32-битов процесор осигурява 232 байта логическо адресно пространство, достъпно за супервайзорни и потребителски програми чрез 4-Kbyte страници и сегменти с размер 256-Мбайт. В 32-битови реализации, цялото 4-Gbyte пространство на паметта се дефинира от шестнадесет 256-Мбайт сегмента. Сегментите се конфигурират чрез 16 сегментни регистри.