Примерна програма за процесор Sparc

Подпрограма за намиране на средно аритметична стойност на масив, зададен с начален адрес в регистър “o0” и брой елементи равни на 2 на степен числото зададено с променливата POWER. Резултатът се връща в регистър %o0.

#elif defined __sparc

clr		%o1			; нулира регистър %o1

; за младша част на сумата

clr		%o2			; нулира регистър %o2

; за старша част на сумата

mov		1 << POWER,%o3	; изчислява размер на масива

; брой елементи = 2 на степен POWER

; „1” изместена POWER пъти наляво -> %o3

L1:	ld		[%o0],%o4		; зарежда в регистър %o4 текущя елемент

; от масива. Регистър %o0 съдържа адреса на

; текущия елемент от масива

; load a word from addr into rd

addcc		%o1,%o4,%o1	; събира натрупаното с текущя елемент

; [%о1] + [%04] -> %о1

; с модифициране на битовете в

; integer condition codes

addx		%o2,%g0,%o2	; получава старши разряд на сумата

; [%о2] + [%g0] + bit carry  -> %о2

; %g0 винаги е 0

deccc		%o3			; намалява брояча на циклите

; [%о3] - 1 -> %о3

; с модифициране на битовете в

; integer condition codes

bne		L1			; ако не е 0 – към началото на цикъла

; Branch on Not Equal (if not z)

add		%o0,4,%o0		; намира адреса на следващия елемент

; %о0 + 4 -> %о0

srl		%o1,POWER,%o1	; дели на брой елементи

; Shift Right Logical

; %o1 изместено надясно Power пъти -> %o1

sll		%o2,32 - POWER,%o2

; получава старши разряд на резултата

; Shift Left Logical

or		%o1,%o2,%o0	; получава резултата в %o0

; [%o1] OR [%o2] -> %o0

retl					; край на под-програмата

; Предполага се, че тази подпрограма не е

; изпълнила „запис“, така че адреса за връщане

; е в регистър %o7.

nop					; инструкция за „delay slot”