Примерна програма за процесор MIPS

Под - програма за намиране на средно аритметична стойност на масив, зададен с начален адрес в регистър $4 и брой елементи равни на 2 на степен числото зададено с променливата POWER

#elif defined __mips__

.ent meanval

li 	$5,0				; нулира регистър $5

; за младша част на сумата

; load Immediate => $5 <- 0

li 	$6,0				; нулира регистър $6

; за старша част на сумата

; load Immediate => $6 <- 0

addiu 	$7,$4,1 << (POWER + 2)	; изчислява последния адрес от масива

; брой елементи = 2 на степен POWER

; Add Immediate Unsigned Word

; $7 <- [$4] + („1” изместена POWER пъти наляво)

L1: 	lw 	$8,($4)			; зарежда в регистър $8 текущя елемент

; от масива. Регистър $4 съдържа адреса на

; поредния елемент от масива.

; load word => $8 <- [$4]

addiu 	$4,$4,4			; формира адреса на следващия елемент

; Add Immediate Unsigned Word =>$4 <- [$4] + 4

addu 	$5,$5,$8			; събира натрупаното с текущя елемен

; Add Unsigned Word => $5 <- [$5] + [$8]

sltu 	$9,$5,$8			; установява наличие на пренос

; Set on Less Than Unsigned

; $9 = 1 if $5(sum) is less than $8 (т.е. има пренос)

addu 	$6,$9,$6			; получава старши разряд на сумата

; Add Unsigned Word => $6 <- [$9](cary) + [$6]

bne 	$4,$7,L1			; проверява за край на цикъла и

; ако не е последен адрес – правим преход

; Branch on Not Equal

; if [$4] < [$7] then branch

ext 	$2,$5,POWER,32 – POWER

; дели на брой елементи

; взема старшите 32-POWER броя битове

; и ги записва дясно подравнени

; Extract Bit Field => EXT rt, rs, pos, size

ins 	$2,$6,32 - POWER,POWER

; получава старши разряд на резултата

; взема натрупания пренос и го поставя

; в старшите POWER бита на резултата

; Insert Bit Field => INS rt, rs, pos, size

jr 	$31				; край на под-програмата

; прескок по адреса, записан в $31

; Jump Register => PC <-[$31]

.end meanval

Format: EXT rt, rs, pos, size

Предназначение: Извличане на битово поле

Извлича битово поле  от регистър с общо предназначение “rs” и съхранява извлеченото поле в регистър с общо предназначение “rt”. Битовото поле, започва от бит „pos” и е с дължина „size” бита. Отделеното (извлеченото) от rs поле се съхранява дясно подравнено в rt, след нулево разширение(zero-extended).

Стойностите на pos и size трябва да отговарят на всяко от следните отношения:

Format: INS rt, rs, pos, size

Предназначение: Вмъква битово поле

За вмъкване на дясно подравнено битово поле от регистър с общо предназначение “rs” в определено поле в регистър с общо предназначение “rt”. Най-десните “size” бита от регистър rs се вмъкват в стойността от регистър rt, започвайки от битова позиция “pos”. Резултатът е поставен обратно в регистър rt.

Стойностите на pos и size трябва да отговарят на всяко от следните отношения: