ЛУ2 - Събиране и изваждане на двоично-десетични числа в код

2.1 Двоично-десетични (BCD) числа

Двоично-десетичният код е удобен за въвеждане и извеждане на информация при общуване с КС. Tой се образува като всеки десетичен разряд (цифра) се кодира двоично и се записва под формата на неговия четири-битов двоичен код.

Тъй като разрядните коефициенти (теглата) на всяка една от четирите двоични цифри са съответно 8-4-2-1, често пъти този двоично-десетичен код се нарича код 8-4-2-1 или още ВСD (Binary-Coded Decimal). Освен него съществуват още и други двоично-десетични кодове, които в зависимост от теглата на отделните двоични разряди се наричат: код 2-4-2-1, код 4-3-2-1 и др. Използват се и други двоично-десетични кодове като код с излишък 3, код на Грей и пр.

С четири бита можете да кодирате шестнадесет цифри. От тях се използват 10. Останалите 6 комбинации в двоично кодиран десетичен код, отговарящи на цифрите от 10 до 15, включително, са забранени и появата на някои от тях в този случай е признак за възникване на грешка.

Двоичен десетичен код и съответна десетична цифра

Например десетичното число 311(10) ще бъде записано в двоичен код като 1 0011 0111(2), а в двоично-десетичен код 0011 0001 0001(BCD).

Двоично-десетичното представяне на числата изисква по-голям брой битове отколкото обикновеното двоично представяне, както това се вижда от следния пример:

157(10) = 10011101(2) - обикновен двоичен код - 8 бита;

157(10) = 000101010111(BCD) - двоично-десетичен код - 12 бита.

В изчислителните устройства двоично-десетичните числа се съхраняват в два формата - непакетиран и пакетиран. И при двата формата за съхраняване се използват двоични числа с размерност един байт (8 бита).

При непакетираният формат една BCD цифра се записва в един байт. Обикновено BCD цифрата се записва в младшите 4 бита, а старшите 4 бита имат или стойност 0, или имат стойност, определена от кодовата таблица за кодиране на символи, която се използва (например ASCII таблица). Например:

510	->	0000 01012

510	->	0011 01012 – двоичен ASCII код на цифрата 5

При пакетираният формат – в един байт се записват BCD кодовете на две десетични цифри. По-младшата цифра се записва ката 4-битово двоично число в младшите 4 бита на байта, а по-старшата – в старшите 4 бита на байта. Например:

4510	->	0100 01012

\      / \     /

4       5

старши байт 	младши байт

456710	->	0100 01012		0110 01112

\     /  \     /		 \     /  \     /

4       5		   6	  7

Пакетираният формат е удобен и като вътрешно-машинен при непосредственото обработване на двоично-десетичните числа.

Двумерен десетичен код се използва също в телефонията. В този случай освен десетичните цифри, символите "*" или "#" (или кой да е друг символ, записан върху клавишите), са кодирани. За да запишете тези знаци в двоично десетичен код се използват и забранените комбинации.

Часовник с двойна десетична дисплейна система.

В този часовник всяка колона показва десетично число в системата BCD.

Предимства на BCD кодираните двоично-десетични числа:

• Опростено извеждане на числата на дисплея - вместо последователно разделяне с 10, към всяка цифра трябва да се добави числото 30(16) . Получената сума представлява ASCII кода на символа на десетичната цифра, който код се изпраща към дисплея. По същия начин се въвеждат кодовете на десетични цифри от клавиатурата.

• При дробни числа (както с фиксирана, така и с плаваща запетая), когато се превеждат в десетичен формат и обратно, точността не се губи.

• Позволява опростено умножение и разделяне по 10, както и закръгляване.

Поради тези причини бинарният десетичен формат се използва в калкулаторите - калкулаторът при най-простите аритметични операции трябва да изведе точно същия резултат, който човек изчислява на хартия.

Недостатъци на BCD кода:

- Изисква повече памет.

• Сложни аритметични операции. Тъй като кодът 8421-BCD използва само 10 възможни комбинации от 4-битови полета вместо 16, има забранени комбинации от битове: 1010 /10(10), 1011 /11(10), 1100 /12(10), 1101 /13(10), 1110 /14(10) и 1111 /15(10).

Задачи за самостоятелна работа:

Зад.1. Напишете BCD кодовете за десетичните числа 9876 и 5243. Колко бита са необходими за запис на горните числа като двоични числа без знак?

2.2 Правила при събиране и изваждане на числа във формат 8421-BCD:

1. При събиране на двоично-десетични числа, всеки път, когато сумата дава невалидна комбинация (число по-голямо от 9), е необходимо да добавите коригираща стойност от 0110(2) към получената невалидна комбинация с отчитане на получавания пренос към по-старшите разряди. Корегираща стойност от 0110(2) трябва да се добави и към тетрада от резултата, при която е възникнал пренос към по-старша тетрада.

2. Когато се изваждат двоично-десетични числа, всяка тетрада, която е получила заем от по-старшата тетрада, е необходимо да се коригира, като се извади от получената в нея стойност 0110(2).

Примери за събиране на двоично десетични числа без знак:

- Намерете сумата A = D + C, където D = 3927, C = 4856. Направете проверка със събиране в десетичен код.

Решение: Да представим числата D и C в двоичено- десетичен код:

D = 3927(10) = 0011 1001 0010 0111 (BCD)

C = 4856(10) = 0100 1000 0101 0110 (BCD)

Записваме числата D и C едно под друго и ги събираме съгласно правилата на двоичната аритметика:

.           ..

0011 1001 0010 0111

+

0100 1000 0101 0110

___________________

1000 0001 0111 1101 	- Двоична сума

*	**

+

0110          0110 	- Корекция

___________________

1000 0111 1000 0011

"*" - тетрада, от която е имало пренос към по-старша тетрада

'**' - тетрада с комбинация от забранени битове

В тетрадата, отбелязана със символа *, добавяме 6, защото според правилата на двоичната аритметика сме пренесли 16, а според правилата на десетичната аритметика трябваше да се пренесе 10. В тетрадата, отбелязана с **, добавяме 6 и позволяваме разпространението на преноса, тъй като комбинацията от битове 1101 (която съответства на десетично число 13) е забранена.

Проверка: 3927+4856=8783

- Преобразувайте в BCD код числата 1234 и 7689 и извършете действията 7589+1234. Проверете резултата. Покажете преносите и обяснете корекциите.

Решение:

1234->0001 0010 0011 0100

+	+

7689->0111 0110 1000 1001

----  		-------------------

8923  1000 1000 1011 1101

+	   0110 0110 	BCD кор.

--------------------

8923=	1000 1001 0010 0011

Задачи за самостоятелна работа:

Зад. 1. Представете десетичните числа 2789 1249 и 8888 9999 в BCD код. Съберете ги като десетични и като BCD числа. Проверете резултатите.

Зад. 2. Представете десетичните числа 2543 7894 2789  и 3999 9999 4987 в BCD код. Съберете ги като десетични и като BCD числа. Проверете резултатите.

Зад.3. Представете десетичните числа 3645 8905 3890  и 3989 8997 5978  в BCD код. Съберете ги като десетични и като BCD числа. Проверете резултатите.

3.3 Прав, обратен и допълнителен код на BCD числа със знак

Естественият вид на числата със знак е техният прав код, т.е. запълване на разрядната мрежа със знака и модула им. При необходимост в непопълнените позиции (разряди) се поставят незначещи нули. Всичко казано до момента за правия код в общия случай се отнася и до двоично-десетичните числа.

Обратният код на отрицателни двоично-десетични числа, кодирани в кода 8421, се получава след поразрядно събиране с цифрата 6 по правилата на двоичната бройна система (с разпространение на тетрадните преноси), след което се извършва поразрядна логическа инверсия във всяка тетрада:

Например:

-4567->	1 	0100 0101 0110 0111 (ПК)

+

0110 0110 0110 0110	Добавяне на 6 по тетради

---------------------------------------------

1	1010 1011 1100 1101	Инвертиране битовете

без знаковия

1	0101 0100 0011 0010 (ОК)

Допълнителният код се получава от обратния по описания вече начин:

За да се намали реалната дължина на машинните кодове на двоично-десетичните числа, знаковият разряд може да се интерпретира и обработва като двоичен.

Пример1: Да се намерят правия, обратния и допълнителния код на BCD числата, представящи 4567 и -4567.

Ще представяме знака с допълнителен най-старши бит S при двоично-десетичния запис на числото А:

S=0, ако  А≥01, ако A<0

4567 ->0 0100 0101 0110 0111 (ПК)

-4567->1 0100 0101 0110 0111 (ПК)

За положителните числа обратният и допълнителният код на BCD числата съвпадат правия им код. За числото 4567 полученият прав код е със същата стойност като обратния и допълнителния код на 4567.

За -4567 от правия код с добавяне на 6 по тетради и после инвертиране на двоичните разряди на получената доична сума без знаковия бит се получава обратния код на числото.

-4567->	1	0100 0101 0110 0111 (ПК)

+

0110 0110 0110 0110	Добавяне на 6 по тетради

---------------------------------------------

1	1010 1011 1100 1101	Инвертиране битовете

без знаковия

1	0101 0100 0011 0010 (ОК)

От обратния код с добавяне на 1 по правилата на двоичното събиране получаваме допълнителния код :

1	0101 0100 0011 0010 (ОК)

+

1

---------------------------------------------

1 	0101 0100 0011 0011 (ДК)

Пример2: Да се представи 2/10-ното число  X(8421)  = -6170  в прав, обратен и допълнителен код в 4 разрядна мрежа.

Пример3: Да се представи 2/10-ното число  X(8421)  = -3369  в прав, обратен и допълнителен код в 5 разрядна мрежа.

2.4 Аритметични действия при BCD числа със знак

Когато извършваме аритметични действия при числа със знак, представени в BCD код е необходимо да правим пресмятанията в допълнителен код с еднаква дължина на операндите. Резултатът се получава в BCD код с брой разряди, еднакъв с този на операндите, като най-старшият бит е знаков. Ако се получи резултат, който може да се побере в отделената разрядна мрежа за операндите, това е верен резултат, представен в допълнителен код. Ако BCD резултатът не се побира в отделената разрядна мрежа, той не е верен.

Ще използваме само операции по сумиране на двоични и двоично-десетични числа. Вместо да извършваме изваждане на BCD числа, ще заменяме изваждането със сумиране на умаляемото с умалителя с обратен знак, т.е.:

X-Y=X+(-Y)

Пример1: Представете в BCD код числата 1234 и 7689 и извършете действието 7689–1234. Проверете резултата. Покажете преносите и BCD корекциите.

7689->0111 0110 1000 1001

1234->0001 0010 0011 0100

7689-1234=6455

-1234->	1 0001 0010 0011 0100

+	   0110 0110 0110 0110

--------------------------

1 0111 1000 1001 1010	(ПК)	+6 по тетради

1 1000 0111 0110 0101	(ОК)

+	1

--------------------------

..

-1234->		1 1000 0111 0110 0110	(ДК)

+

+7689->		0 0111 0110 1000 1001	(ДК)

----------------------

1 1111 1101 1110 1111

+

0110 0110 0110 0110	BCD кор.

----------------------

+6455		0 0110 0100 0101 0101 (ДК)

В примера се получи резултат, който е положително число. Ако резултатът се получи отрицателен, за да се види при проверката кое десетично число представя, е необходимо да се преобразува допълнителния код на резултата в прав код.

Пример2: Да се изпълни операция събиране  Z=X+Y  на числата  X=7394  и  Y=-6170,  които са представени в разрядна мрежа с дължина  n=5 [2/10-ни разряда].

Пример3: Да се изпълни операция събиране  Z=X+Y  на числата  X=-3369  и  Y=0649,  които са представени в разрядна мрежа с дължина  n=5 [2/10-ни разряда].

Пример4: Да се изпълни операция изваждане  Z=X-Y  на числата  X=6170  и  Y=7856,  които са представени в разрядна мрежа с дължина n=5 [2/10-ни разряда].

Задачи за самостоятелна работа:

Зад 1. Представете в ПК, ОК и ДК числата 4568 и -8763.

Зад 2. Кое десетично число се представя с двоично-десетичното число, представено в допълнителния код

А) 0 1001 0111 0110 0011 0111 (BCD)

Б) 1 0011 1001 0101 1000 0001 (BCD)

Зад 3. Представете в BCD код числата 3597 и 7689 и извършете действието 7689–3597. Проверете резултата.

Зад 4. Представете в BCD код числата 3597 и 7689 и извършете действието 3597-7689. Проверете резултата.

Зад 5. Представете в BCD код числата -3597 и -1689 и ги сумирайте. Проверете резултата.