IV.4.3  Деление на числа със знак в допълнителен код

Общата организация на алгоритъма за деление когато операндите са числа със знак, представени в допълнителен код, е аналогична на вече представената. Разликата, която все пак съществува, се дължи на факта, че тук се отчитат знаците. Те се отчитат в следните моменти:

  при нормализация на операндите;

  при определяне на поредната цифра на частното;

  при определяне на следващата операция.

Характерно за алгоритъма е още това, че в някои от случаите резултатът (т.е. частното) е неточен и се налага да бъде коригиран. Необходимите микрооперации за изпълнение на всеки такт са определени в таблица IV.5, а в таблица IV.6 е представена корекцията на частното при завършване на делението.

Таблица IV.5                                                 Таблица IV.6

| Знак на Ост. | Знак на Дт. | Цифра zi | Операция |  | Знак на Дм. | Знак на Дт. | Корекция на частното в зависимост от последния Остатък |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | 1 | - Дт |  | + | + | Няма корекция |
| + | - | 0 | + Дт |  | + | - | +1 винаги |
| - | + | 0 | + Дт |  | - | + | +1, ако Остатък  0 |
| - | - | 1 | - Дт |  | - | - | +1, ако Остатък = 0 |

ПРИМЕР 86.  Да се изпълни операция деление Z=X/Y на числата X=117 и Y=-6, които са представени в разрядна мрежа с дължина n=10[b] в допълнителен код.

Дм =  = 0 001110101 ;                       Дт =  = 1 111111010.

N = 6 - 2 + 1 = 5      (5 неизвестни цифри на частното).

= 1 111101100  - този резултат не е верен!

Необходима е корекция +1, според таблица IV.6: