Деление на цели числа по модул

с възстановяване на остатъка

Делимото (Дм) - X и делителят (Дт) - Y са с еднаква разрядност n и са двоични числа по модул, записани в нормализиран вид. Частното – Z се получава от разрядност n, като е възможно да се получи и остатък с разрядност n.

В действието деление участват само числа в нормализиран вид, тоест доведени във вида след знаковия бит да се намира значеща цифра. Това се постига с изместване наляво, като се отчита броя на изместванията.

Броят на изместванията на Дм (Nx)  и Дт (Ny)   участват в определяне на броя на значещите цифри N от частното, като:

N = Ny – Nx +1

Частното Z се записва в следния формат:

Z = s 0 0 0 .. 0 0 zN  zN-1 zN-2 .. z1

Като най-левият е знаков бит s, а вдясно са записани N броя значещи цифри, допълнени с нули наляво до знаковия бит.

За да извършим действието Z = X / Y трябва да изпълним следните действия:

- Извършваме нормализация на X като броя измествания запомняме в Nx;

- Извършваме нормализация на Y като броя измествания запомняме в Ny;

- Пресмятаме броя на значещите цифри, които трябва да получим в частното Z:

N = Ny – Nx +1

- В клетка „rest” Записваме първоначална стойност равна на X;

- Извършваме следните действия:

For i = N, 1, -1

Begin

rest = (rest) – Y

If (rest) < 0

then

z(i) =0;

rest = (rest) +Y;

else

z(i) = 1

rest = left shift(rest)  ; изместване вляво с добавяне на 0 от дясно

End.

- След края на цикъла в клека rest се намира остатъка от делението, ако делението не е точно.

Блокова схема на алгоритъм за деление на цели числа по модул

Дадено: 		делимо (ДМ) = X

делител (ДТ) = Y

разрядност на числата n[bits]

Търси се : 	Частно Z = X / Y - целочислено деление, без знак

Остатъкът се намира в клетка rest.

N = Ny-Nx+1

rest = X

rest = rest-Y

rest >= 0

zi = 1

zi = 0

rest = rest+Y

left shift(rest)

i = i - 1

i = 0

begin

end

не

дане

не

дане

i = N

Където left shift(rest), представлява изместване вляво с добавяне на 0 от дясно!

Пример 1:

X = 90; Y = 12; n = 8[b] -> Z = X / Y = 90 / 12 = 7.5

X = 90 -> 01011010 -> след нормализация на 0 бита -> 01011010 -> ДМ

Y = 12 -> 00001100 -> след нормализация на 3 бита -> 0110 0000 -> ДТ

N = 3-0+1 = 4    =>   Z = 0 0 0 0 z4 z3 z2 z1

Z = 0000 0111					   ДТ = 0110 0000    -> - ДТ = 1010 0000

! ! ! !

! ! ! !			rest >0  rest =ДМ = 0101 1010

! ! ! !					+         1010 0000	-  ДТ  изваждане

! ! ! !					           -----------------

0---------+------------------ rest <0	< === 1111 1010

! ! !     !--> възстановяване		+        0110 0000	+ ДТ  събиране

! ! !					           -----------------

! ! !					           0101 1010

! ! !					           1011 0100	<-      изместване наляво

! ! !					+         1010 0000 	- ДТ  изваждане

! ! !					           -----------------

1---------------------------- rest  >= 0	 < === 0101 0100

! !					+         1010 0000	- ДТ  изваждане

! !					           -----------------

1--------------------------- rest >= 0	 < === 0100 1000

!					           1001 0000	<-      изместване наляво

!					+         1010 0000	- ДТ  изваждане

!					           -----------------

1------------------------- rest  >= 0	 < === 0011 0000	остатък

Пример 2:

X = 90; Y = 10; n = 8[b] -> Z = X / Y = 90 / 10 = 9.0

X = 90 -> 01011010 -> след нормализация на 0 бита -> 01011010 -> ДМ

Y = 10 -> 00001010 -> след нормализация на 3 бита -> 0101 0000 -> ДТ

N = 3-0+1 = 4    =>   Z = 0 0 0 0 z4 z3 z2 z1

Z = 0000 1001					   ДТ = 0101 0000    -> - ДТ = 1011 0000

! ! ! !

! ! ! !			rest >0  rest =ДМ = 0101 1010

! ! ! !					+         1011 0000	- ДТ  изваждане

! ! ! !					           -----------------

1------------------------------ rest >= 0	< === 0000 1010

! ! !					           0001 0100	<-     изместване наляво

! ! !					+         1011 0000	- ДТ  изваждане

! ! !					           -----------------

0-----------+---------------- rest  < 0	< === 1100 0100

! !         !--> възстановяване  	+        0101 0000	+ ДТ  събиране

! !					           -----------------

! !					           0001 0100

! !					           0010 1000	<-     изместване наляво

! !					+         1011 0000	- ДТ  изваждане

! !					           -----------------

0---------+----------------- rest < 0	< === 1101 1000

!         !--> възстановяване  	+        0101 0000	+ ДТ  събирне

!					           -----------------

!					           0010 1000

!					           0101 0000	<-     изместване наляво

!					+         1011 0000	- ДТ  изваждане

!					           -----------------

1------------------------- rest  >= 0	 < === 0000 0000	остатък