- Преобразуване от BCD към BIN за цели числа

Действията се извършват в регистър, който ще наречем BIN и е с размерност          n ≥ m*3,3222591 [b], където m е разрядността на входното десетично число.

. Алгоритъмът за това преобразуване е циклически и повторенията ще бъдат толкова, колкото са цифрите на десетично число, което ще преобразуваме. В тялото на цикъла се извършва:

- събиране на съдържанието на регистъра BIN с най-старшия неизползван разряд от BCD числото;

- Натрупаната сума в BIN се умножава по 10, като това се извършва чрез събиране на BIN*2 с BIN*8. Умноженията *2 и *8 се реализират чрез изместване наляво съответно на една (за *2)  и на три позиции (за *8).

Резултатът се получава в регистър BIN.

Пример:

BCD = 153 (m=3)		-> BIN = ?

n = 3 * 3,3222591  >= 9,9 => ще търсим 10 разряда BIN

| BCD = 153 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¦ ¦ ¦ BIN = 00 0000 0000 |  | Начална стойност |
| \------------------> + 0001 |  |  |
| ¦ ¦ 00 0000 0001 |  |  |
| ¦ ¦ 00 0000 0010 |  | BIN * 2 |
| ¦ ¦ + 00 0000 1000 |  | BIN * 8 |
| ¦ ¦ 00 0000 1010 |  | BIN * 10 |
| \----------------> + 0101 |  |  |
| ¦ 00 0000 1111 |  |  |
| ¦ 00 0001 1110 |  | BIN * 2 |
| ¦ + 00 0111 1000 |  | BIN * 8 |
| ¦ 00 1001 0110 |  | BIN * 10 |
| +--------------> + 0011 |  |  |
| 00 1001 1001 |  | BIN * 1 |

Проверка:

Резултат =00 1001 1001(2)  = 128+16+8+1 = 153(10)

- Преобразуване от BIN към BCD за цели

Действията се извършват в регистър, който ще наречем BCD и е с размерност m ≥ n*0,301 [b], където n е разрядността на входното двоично число.

Алгоритъмът за това преобразуване е циклически и повторенията ще бъдат толкова, колкото са цифрите на двоичното число, което ще преобразуваме. В тялото на цикъла се извършва:

- събиране на съдържанието на регистъра BCD с най-старшия неизползван разряд от BIN числото;

- Натрупаната сума в BCD се умножава по 2, като това се извършва чрез събиране BCD + BCD. След събирането се извършване на BCD корекция (+0110), ако е необходимо;

Резултатът се получава в регистър BCD

Пример:

BIN = 11001 (n=5)		-> BCD = ?

m >= 5 * 0,301  >= 1,5 => ще търсим 2 BCD разряда

| BIN = 11001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BCD = 0000 0000 |  | Начална стойност |
| \-------------------> + 1 |  |  |
| ¦ ¦ ¦ ¦ 0000 0001 |  |  |
| ¦ ¦ ¦ ¦ + 0000 0001 |  |  |
| ¦ ¦ ¦ ¦ 0000 0010 |  | BCD * 2 |
| \-----------------> + 1 |  |  |
| ¦ ¦ ¦ 0000 0011 |  |  |
| ¦ ¦ ¦ + 0000 0011 |  |  |
| ¦ ¦ ¦ 0000 0110 |  | BCD * 2 |
| \----------------> + 0 |  |  |
| ¦ ¦ 0000 0110 |  |  |
| ¦ ¦ + 0000 0110 |  |  |
| ¦ ¦ 0000 1100 |  | BCD * 2 |
| ¦ ¦ + 0110 |  | BCD корекция |
| ¦ ¦ 0001 0010 |  |  |
| \--------------> + 0 |  |  |
| ¦ 0001 0010 |  |  |
| ¦ + 0001 0010 |  |  |
| ¦ 0010 0100 |  | BCD * 2 |
| \------------> + 1 |  |  |
| 0010 0101 |  | BCD * 1 - резултат |

Проверка:

Резултат = 0010 0101(BCD) -> 25(10) 	=>  25(10) = 11001(2)

- Преобразуване от BIN към BCD за дробни

Действията се извършват в регистър, който ще наречем ∑ и е с размерност равна на разрядността на входното двоично число, която е разширена с  още 4 двоични разряда, в които ще се формира един BCD разряд. Началната стойност на регис- търа ∑ е равна на дробната част на входното двоично число, като старшите 4 бита са 0-ли. Резултатът се формира в друг регистър, който ще наречем BCD.

Алгоритъмът за това преобразуване е циклически и повторенията ще бъдат толкова, колкото са цифрите на дробната част на двоичното число, което ще преобразуваме или докато се получи нулева дробна част в регистъра ∑. В тялото на цикъла се извършва:

- Съдържанието на регистъра ∑ се умножава с числото 10. Умножението се осъществява чрез събиране на ∑*2 с ∑*8. Умноженията *2 и *8 се реализират чрез изместване наляво съответно на една (за *2)  и на три позиции (за *8);

- В старшите 4 разряда на ∑се формира цялата част на произведението на дробното двоично число с 10. Тази цяла част не може да надхвърли по стойност числото 9 и представлява една двоично кодирана десетична цифра в код 8421. BCD цифрата от цялата част на произведението се записва в регистъра BCD, като поредна BCD цифра на търсения еквивалент. По този начин цифрите на търсения еквивалент се получават в низходящ ред, т.е. от ляво на дясно;

- Нулират се старшите 4 разряда на ∑ така регистъра се подготвя за следващото умножение с 10.

Пример:

BIN = 0,001		-> BCD = ?

| ∑ = 0000 ¦ 001 | Начална стойност на ∑ = BIN |
| --- | --- |
| 0000 ¦ 010 | ∑ * 2 |
| + 0001 ¦ 000 | ∑ * 8 |
| /---------------------< 0001 ¦ 010 | ∑ = ∑ * 10 |
| ¦ 0000 ¦ 010 |  |
| ¦ 0000 ¦ 100 | ∑ * 2 |
| ¦ + 0010 ¦ 000 | ∑ * 8 |
| ¦ /-------------< 0010 ¦ 100 | ∑ = ∑ * 10 |
| ¦ ¦ 0000 ¦ 100 |  |
| ¦ ¦ 0001 ¦ 000 | ∑ * 2 |
| ¦ ¦ + 0100 ¦ 000 | ∑ * 8 |
| ¦ ¦ /------< 0101 ¦ 000 | ∑ = ∑ * 10 |
| ¦ ¦ ¦ |  |
| /---\ /---\ /---\ |  |
| BCD = 0,0001 0010 0101 | резултат |

Проверка:

Резултат = 0,0001 0010 0101(BCD) -> 0,125(10) 	=> 0,125(10) = 0,001(2)

- Преобразуване от BCD към BIN за дробни

Действията се извършват в регистър, който ще наречем ∑ и е с размерност равна на разрядността на дробната част на входното BCD число, която е разширена с  още един двоичен разряд за цялата част. Началната стойност на регистъра ∑ е равна на дробната част на входното BCD число, като цялата част е равна на 0. Резултатът се формира в друг регистър, който ще наречем BIN.

Алгоритъмът за това преобразуване е циклически и повторенията трябва да бъдат прекратени, когато се получи нулево междинно произведение, или когато търсеният двоичен еквивалент се изобрази с достатъчно висока степен на точност, но не по-ниска от тази на изходното число. В тялото на цикъла се извършва:

- Съдържанието на регистъра ∑ се умножава по 2, като това се извършва чрез събиране ∑ + ∑ . След събирането, ако е необходимо се извършва BCD корекция (+0110);

- В старшия разряда на ∑се формира цялата част на произведението на дробното BCD число с 2. Тази цяла част представлява един двоичен разряд от търсеното двоично число и се записва в регистъра BIN. По този начин цифрите на търсения еквивалент се получават в низходящ ред, т.е. от ляво на дясно;

- Нулират се старшия разряда на ∑ и така регистъра се подготвя за следващото умножение с 2.

Пример:

BCD = 0,125		-> BIN = ?

| ∑ = 0 ¦ 0001 0010 0101 |  | Начална стойност на ∑ = BCD |
| --- | --- | --- |
| + 0 ¦ 0001 0010 0101 |  |  |
| 0 ¦ 0010 0100 1010 |  | ∑ + ∑ = ∑*2 |
| + ¦ 0110 |  | корекция |
| /--------------< 0 ¦ 0010 0101 0000 |  |  |
| ¦ + 0 ¦ 0010 0101 0000 |  |  |
| ¦ 0 ¦ 0100 1010 0000 |  | ∑ + ∑ = ∑*2 |
| ¦ + ¦ 0110 |  | корекция |
| ¦ /--- ---------< 0 ¦ 0101 0000 0000 |  |  |
| ¦ ¦ + 0 ¦ 0101 0000 0000 |  |  |
| ¦ ¦ 0 ¦ 1010 0000 0000 |  | ∑ + ∑ = ∑*2 |
| ¦ ¦ + ¦ 0110 |  | корекция |
| ¦ ¦ /-----------< 1 ¦ 0000 0000 0000 |  | ∑ = 0 => прекратяваме |
| ¦ ¦ ¦ |  |  |
| BIN = 0,001 |  | резултат |

Проверка:

Резултат = 0,001(2)  = 0*0,5 + 0*0,25 + 1*0,125  =  0,125(10)