Преобразуване на числата от една в друга бройна система

§ 3.6  Операции за преобразуване на числата от една в друга бройна система (от книгата на Тянев – „Операционни структури”)

Ще обърнем внимание, че тези преобразувания се изпълняват върху модулите на числата, а те съществуват в явен вид само в правия им код, т.е. тук ще предполагаме, че числата в качеството си на операнди, са вече изобразени в прав код. Ясно е, че знакът на еквивалента, който се получава, се присвоява от знака на изходното число.

А)  Преобразуване на числа с ДФЗ от десетична в двоична бройна система

След въвеждане на изходното десетично число, примерно от клавиатурата, като символен низ от ASCII кодови комбинации, и след подходяща обработка, същото се оказва представено в 2/10-чна бройна система (в код 8421) в пакетиран формат, т.е. като наредена последователност (кортеж) от вида (1.1.1.3). Алгоритъмът на преобразуването му се извлича от полинома на числото, записан по схемата на Хорнер. Например 5-разрядното десетично число Х,  представлява полином от 4-та степен (m-1)=4:

който в схемата на Хорнер има вида:

.               (3.6.1)

Тази схема е забележителна със следното: първо, в нея е очевидно циклическото повторение на две действия  събиране и умножение; второ, умножението се извършва с един и същ множител  основата на бройната система q=10.

Твърди се, че ако всички елементи в горната схема на Хорнер (3.6.1) се представят (съществуват) в двоична бройна система и ако всички означени действия се изпълнят по правилата на тази бройна система, то резултатът ще бъде търсеният двоичен еквивалент. Необходимо е да се отбележи, че това преобразование е винаги точно.

Вече е ясно, че алгоритъмът за това преобразуване е циклически  повторенията ще бъдат толкова, колкото са цифрите на изходното десетично число. Ако се приеме, че това число е m-разрядно, то рекурентната формула в следната схема

(3.6.2)

изразява натрупването в променливата S стойността на търсения еквивалент като двоична сума.

За да може да бъде получен двоичният еквивалент на всяко m-разрядно десетично число, следва дължината на двоичните възли (акумулатор и буферен регистър) да бъде достатъчна, в противен случай ще се получи препълване в двоичното поле. За тази цел е необходимо да се приложи определението (1.1.3.1), според което двоичната дължина от n бита ще бъде:

или

n   ≥   m.(3,3222591)                     (3.6.3)

# Б)  Преобразуване на числа с ЛФЗ от десетична в двоична бройна система

Според изложеното в пункт 1.1.2, за това преобразувание може да се използва следния алгоритъм: изходното десетично число, представено в 2/10-чна бройна система (в код 8421) в пакетиран формат (m цифри), се умножава последователно с основата на бройната система, в която трябва да се изобрази, т.е. с числото 2. Цялата част на така получаваните междинни произведения представлява всяка поредна цифра на търсения двоичен еквивалент. Редът, в който се получават двоичните цифри, е низходящ  от най-старшата към най-младшата. За разлика от предидущото преобразувание, преобразуванието на дробните десетични числа е не винаги точно (вижте пункт 1.1.2), ето защо според алгоритъма, последователните умножения трябва да бъдат прекратени, когато се получи нулево междинно произведение, или когато търсеният двоичен еквивалент се изобрази с достатъчно висока степен на точност, но не по-ниска от тази на изходното число.

Според изказания алгоритъм, става дума за циклически действия, които се повтарят най-общо толкова пъти, колкото е двоичната дължина n[b] на търсения еквивалент, т.е. n пъти. Според зависимостта (3.6.3), тя се определя от десетичната дължина на изходното число – в общия случай m разряда. В този алгоритъм броячът на циклите, с чиято помощ ще се организира повторението, ще трябва да приема за начална стойност двоичната дължина, т.е. числото n.

Последното, на което трябва да се обърне внимание, е реализацията на операция умножение на 2/10-ните числа с числото 2. Тъй като този множител не може да се изрази като цяла степен от основата на изходната бройна система, то се налага операцията умножение да се изпълни по определение, т.е. чрез събиране на множимото само със себе си: Х.2 = Х+Х.

Необходимо е да предупредим читателя, че изпълнението на алгоритъма може да бъде ускорено като се следи за нулево междинно произведение. Нулевото междинно произведение всъщност е причина за преждевременно прекратяване на горе описаните повтарящи се микрооперации. В този случай, допълването до окончателната дължина на търсения еквивалент, имащ вида 0,zz…zz00…0 , с незначещи младши цифри нула, не променя неговата стойност.

# В)  Преобразуване на числа с ДФЗ от двоична в десетична бройна система

Алгоритъмът на това преобразувание е аналогичен на този, изложен в пункт А). Изходното цяло двоично число, например 5-разрядното  , представящо се с полином от 4-та степен:

(n-1)=4 ,

се записва в схемата на Хорнер както следва:

.                (3.6.4)

Твърди се, че ако всички елементи в тази схема се интерпретират като десетични и ако всички означени в (3.6.4) действия се изпълнят според правилата на десетичната бройна система, ще се получи търсеният десетичен еквивалент. Това преобразувание е винаги точно (вижте пункт 1.1.2).

Ако изходното двоично число има дължина от n[b], то неговият десетичен еквивалент ще има десетичната дължина от m десетични разряда:

(3.6.5)

Както и в предидущите логически структури, така и тук, зависимостта (3.6.5) служи за определяне на дължината на необходимите възли. Така например, в случая е необходим 2/10-чен суматор за извършване на натрупването на цифрите , интерпретирани като десетични, а така също и за реализиране на удвояването на междинните суми по схемата Х.2 = Х+Х. Алгоритъмът, описващ тези действия, е циклически, от вида с предварително известен брой повторения и за неговото реализиране е необходим брояч, чиято начална стойност трябва да бъде числото (n-1).

# Г)  Преобразуване на числа с ЛФЗ от двоична в десетична бройна система

Преобразуването на дробните числа (с ляво фиксирана запетая) в десетична бройна система обикновено извършваме по степените на основата 2. Това е свързано с определяне на съответната реципрочна стойност, което от своя страна е затруднително. Тук се предлага да се използва основата на десетичната бройна система, но да се изпълняват двоични операции.

Алгоритъмът за това преобразуване представлява последователно умножение на двоичното число с основата на бройната система, в която то преминава, т.е. с числото 10. Умножението с числото 10 се осъществява по начините, описани в точка А). Тъй като това умножение е свързано с изместване наляво на един и три разряда, получената двоична сума (Х.2 + Х.8) се разширява с четири двоични разряда вляво от запетаята – 3 бита от изместването и 1 бит от евентуален пренос вследствие събирането. Тези двоични разряди формират цялата част на посочената сума. Тази цяла част не може да надхвърли по стойност числото 9, т.е. за десетичната бройна система тя е елементарно количество и следователно може бъде разглеждана като двоично кодирана десетична цифра в тегловно значимия код 8421. С други думи, след всяко умножение на дробната част, двоичната тетрада в цялата част на произведението се отнема в качеството й на поредна 2/10-чна цифра на търсения еквивалент. По този начин цифрите на търсения еквивалент се получават в низходящ ред, т.е. със старшите напред. Това преобразувание е винаги точно (вижте пункт 1.1.2), и за него е необходимо съотношението

m   ≥   n.0,301   ,

където n е дължината на двоичното число в [b], а m е броят на неизвестните цифри на десетичния еквивалент.