1.1.6.2   Числа с плаваща запетая

Presentation of numbers with floating point

Ефектът от функцията на мащаба видимо се изразява само в преместването на запетаята в желаното положение. Това положение не е единствено, което означава, че мултипликативният вид на едно число не е единствен. Например:

Х1 = 0,000000000035060  =  3506,0 . 10-14  =  35,060 . 10-12  =  0,35060 . 10-10  = ... и т.н.

Така естествено възниква въпросът - кой от записите на едно число е най-подходящ? Представянето на числата в мултипликативен вид се нарича още представяне във форма с плаваща запетая (ПЗ), наименование, което произтича от свойствата на така определения мащаб. Мащабът е степенна функция, чийто степенен показател има характер на цяло число със знак. Степенният показател се нарича порядък и показва на колко позиции е изместен разделителят (запетаята) в значещата част (наричана мантиса), спрямо позицията му (й) в естествения вид на числото (1.1.6.1.1). Думат мантиса, която означава значещата част на числото, произхожда от езика на древните етруси (изчезнал народ, живял някога в райните на северна Италия) и означава част (фракция).

Знакът на порядъка показва посоката на числовата ос, в която следва да се премести разделителят (запетаята), за да се възвърне естественият вид на числото. Съответно: в отрицателна посока (  ) на числовата ос, на 14 позиции за числото X1

X1 = 3506,0 . 10-14  =  0,00000000003506  ;

и в положителна посока (  ) на числовата ос, на 10 позиции за числото X2

X2 = -12074,0 . 10+10  = -120740000000000,0.

Общият вид на числото X, записано във форма с плаваща запетая, е следният:

където с Mx е означена значещата част на числото, т.е. мантисата, а с px – порядъкът.

За представяне на числата в изчислителните устройства отново се използва понятието разрядна мрежа (виж фигура 1.1.6.1.1). За да се представи дадено число, в разрядната мрежа следва да намерят място всички негови елементи, които според (1.1.6.2.1) са четири:

- знак на числото;

- мантиса на числото;

- знак на порядъка и

- порядък.

Представянето на числата във форма с плаваща запетая е неточно. Допусканата грешка е принципна и не може да бъде отстранена. Тя може само да бъде намалена чрез удължаване на полето на мантисата.

Получаването на мантисата по начина, представен на фигура 1.1.6.2.1, се постига технически по-лесно, ако значещата част е число с ляво фиксирана запетая. Въпреки, че това твърдение към момента не е обосновано достатъчно добре, читателят следва да го приеме.

Когато една мантиса е разположена в изобразяващото поле по описания по-горе начин, тя се нарича нормализирана.

Това определение има и своето формално описание при следните предпоставки – ако полето на мантисата има дължина m разряда и ако то е организирано с ляво фиксирана запетая, тогава мантисата, представена в него, е нормализирана, ако удовлетворява неравенството:

Обикновено абстрактното поле на разрядната мрежа на цифровите машина е едно и също, т.е. то съчетава изобразяване на числа както във форма с фиксирана запетая, така и във форма с плаваща запетая. От тук следва, че нейното структуриране на подполета за представяне на елементите на числата с плаваща запетая е само формално. Тогава сумата от дължините m+k=n, а организацията на разрядната мрежа има вида

Фиг. 1.1.6.2.2  Структура на разрядна мрежа с плаваща запетая

Вече стана ясно, че порядъкът има характер на цяло число със знак. Както ще бъде изяснено по-късно в тази книга (вижте глава 3), използването на порядъка в неговия естествен вид има своите недостатъци. Ето защо порядъкът се представя неявно чрез друга величина, наречена характеристика, чиито стойности са числа без знак. Превръщането на порядъка в число без знак се постига чрез изместване на неговия диапазон в положителната посока на числовата ос. Новополучената величина се нарича изместен порядък или характеристика и се определя така:

H = p+D ,                                   (1.1.6.2.17)

където с D е означена константа, която се нарича изместване.

Изместването D се дефинира като най-малкото число, с помощта на което се постига неравенството H  0, за всяко възможно p. Очевидно е, че стойността на изместването D зависи от конструктивните параметри на разрядната мрежа и по-точно от дължината на полето на порядъка, откъдето следва, че неговата стойност е равна на числото, представляващо теглото на знаковия разряд в полето на порядъка, т.е.

За примера, разгледан по-горе, при k=8, изместването получава стойност

Така 8 битовото двоично число без знак H се определя в диапазона [00000000 … 11111111], който в десетична система е [0 … 255].

Премахвайки знака на порядъка, структурните елементи на числото, които следва да се представят в разрядната мрежа, остават три. Тяхното подреждане в разрядната мрежа най-често е по начина, показан на фигура 1.1.6.2.3.

Фиг. 1.1.6.2.3  Структура на РМ с ПЗ и изместен порядък

Втората особеност, която ще изясним сега, се нарича "скрит бит" на мантисата (HB – Hidden Bit). Скритият бит на мантисата присъства само по време на изчисленията. При запомняне на числата в паметта скритият бит не се съхранява. Основанията за подобно манипулиране на мантисата на числото се съдържат в условието за лява нормализация (1.1.6.2.2). Според това условие всяко представено число, различно от нула, има нормализирана мантиса, която може да представим така:

.                     (1.1.6.2.19)

Гледайки този вид на мантисата, стигаме до извода, че всяка мантиса, различна от нула, има за старша цифра единица – 1 (при двоична бойна система). Тогава възниква въпросът – защо е необходимо да се запомня този бит, след като за всяко число той е 1? Така се стига до решението за два формата на данните – формат за запомняне (Memory Format - MemF), при който тази старша единица не присъства в паметта (скрива се) и формат за опериране с числата (Operation Format – OpF), при който тази единица присъства (възстановява се) в операционното устройство. Разликата между двата формата е в това, че първият е с един бит по-къс. Скритият бит, като неизменна старша единица в мантисата на всяко число, се приема да се възстановява отляво на запетаята на мантисата. Така нейният подразбиращ се вид се променя и след казаното се определя така:

,                     (1.1.6.2.20)

В този си вид мантисата присъства във формат OpF. Задължителната единица се явява в цялата й част. Дробната част от стойността на мантисата е означена с буква F (Fraction). Това е онази част, която подлежи на запомняне и присъства само във формат MemF. Този начин за манипулиране на мантисата на числата наричаме техника на скрития бит.

Тъй като този вид на мантисата се получава от определението за нормалност (1.1.6.2.2) в резултат на изложените по-горе мотиви, то следва, че трябва да приемаме за нормализирализирана всяка мантиса, чиято стойност е записана в съответствие с определението (1.1.6.2.20).

Този вид на мантисата обаче не остава без последствия. Ако искаме да продължаваме да представяме същото число, то преместването на запетаята на мантисата на един бит надясно следва да бъде компенсирано в стойността на порядъка чрез изваждане на единица. Трябва да съзнаваме добре, че това изваждане на единица от стойността на порядъка ще се прави за всяко число, т.е. тази операция е задължителна. Тъй като обаче в разрядната мрежа се представя характеристиката, то нейното определение (1.1.6.2.17) ще модифицираме така, че да запазим цялостта на порядъка:

H =  (p-1)+D   =   p + (D-1) ,                     (1.1.6.2.21)

Това определение на характеристиката изменя нейния диапазон в сравнение с определенията (1.1.6.2.17) и (1.1.6.2.18). Диапазонът се определя от две величини – порядък p и изместване (D-1). Тъй като възможностите на порядъка не са променени, а изместването е намалено с единица, то следва, че горната и долната граници на диапазона на характеристиката са намалени с единица. За взетия по-горе пример, при дължина на полето от k=8[b], възможните стойности на характеристиката са затворени в интервала [00000001 … 11111110], т.е. [1 … 254]. Това съответства на порядъци в диапазона [-126 … +127].

След всичко казано следва, че едно число във форма с плаваща запетая, с нормализарана мантиса, с изместен порядък и с техника на скрития бит, ще се определя така:

Представянето на числата според така получената форма се реализира в разрядна мрежа със следната структура:

Фиг. 1.1.6.2.4  Структура на РМ с ПЗ, с изместен порядък и скрит бит

Структурата на разрядната мрежа от фигура 1.1.6.2.4 е стандартизирана от американската организация IEEE (Institution of Electrical and Electronic Engineers). Стандартът е известен в литературата под номер 754 (IEEE 754 и по-новия 854) и се спазва от всички производители на компютърна техника. Главното предназначение на стандарта е да осигури преносимостта на програмите. Стандартът определя два формата за двоични числа – формат ”единична точност” (SP – Single Precision) с дължина 32[b] и ”двойна точност” (DP – Double Precision) с дължина 64[b]. Във формат SP са определени 8[b] за представяне на характеристиката, а във формат DP – 11[b]. Това което прави впечатление е, че форматът с двойна точност предлага значително разширение на диапазона на представимите числа. В 11 битовото поле максималният порядък, който може да се представи е 1023. Тогава при  Mmax  2  (според (1.1.6.2.20)) можем да разчитаме на