Деление на числа с ПЗ

Операция деление на числа, представени във форма с плаваща запетая, се изразява по следния начин:

където q е основата на бройната система, в която са изобразени числата. По-надолу, при представяне на отделните етапи на алгоритъма, се има предвид двоична бройна система.

След извършване на математическите преобразувания изразът добива вида:

От горния запис се вижда, че частното Z ще има мантиса Mz, която ще се получи в резултат на деление на мантисите на двата операнда, а порядъкът му pz ще се получи като разлика от порядъците на делимото и делителя:

Става ясно, че операция деление на числа с плаваща запетая се осъществява чрез познатите вече операции деление и изваждане на числа с фиксирана запетая. Тези две операции са независими и могат да се изпълняват паралелно във времето. Алгоритъмът на тази операция съдържа следните етапи:

1.  Проверка на значенията на мантисите.

При делител нула операцията завършва с флаг за препълване и резултат +∞ или -∞.

В случай, че делимото е числото нула, за резултат се приема числото нула и операцията завършва.

2.  Същинско деление.

Когато обаче и двата операнда са различни от нула, мантисите трябва да се разделят фактически, при което се получава m-разрядно число. Това число има цяла част, която може да бъде различна от нула, т.е. мантисата Mz мoже да се получи като нормализирана или като ненормализирана отдясно, т.е. предварителната стойност на мантисата на частното може да има един от следните два вида:

0,1zzz…zz       - вид на лявата граница;

1,zzzz…zz       - вид на дясната граница.

С други думи отношението на мантисите може да бъде нормализирано число или число с препълване. От казаното следва, че алгоритъмът за деление трябва да завършва с процедурата за нормализация на резултата.

3. Нормализация на резултата.

Когато се налага нормализация на мантисата на часното, се извършва изместване на надясно на един разряд, тъй като полученото часно е число равно или по-голямо от единица. Следва още да отбележим, че изместването на мантисата надясно причинява загуба на един младши бит, което е неизбежна грешка. В този случай е необходима компенсация на порядъка. Към предварителната стойност на порядъка се прибавя единица, при което е възможно да настъпи положително препълване в полето на порядъка.

При изваждането на порядъка на делителя от порядъка на делимото може да настъпи още и отрицателно препълване. В зависимост от степента на този вид препълване също могат да се разгледат различни ситуации.

4. Изваждане на характеристиките:

Характеристиката представлява сума на порядъка с константа наречена „изместване” – D и представляваща теглото на знаковия разряд в полето на порядъка:

H=p+D

Характеристиката на резултата трябва да представлява разлика между порядъците на делимото и делителя, към която е прибавено изместване. При изваждане на характеристиките на делимото и делителя ще получим резултат който не съдържа изместване D:

Hдм - Hдт = (pдм +D) – (pдт +D) = pдм  + D - pдт - D = pдм - pдт

За да получим вярна характеристика на частното е необходимо след изваждане на характеристиките на делимото и делителя да прибавим един път изместването D. Тогава се получава:

Hz = (pдм - pдт) + D

Пример1:

X =-17 ; Y = 5 -> Z = X / Y = ???

при следната организация: обща дължина n=12[b]=m+k, където k=4[b] е дължината на полето за представяне на характеристиката, а m=8[b] е дължината на полето за представяне на мантисата.

Разрядната мрежа, определена в задачата, има следната структура:

X = -10001 =- 0,10001 * 25 -> H = 8+5 =13

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Y = 101 = 0,101 * 23 -> H = 8+3 = 11

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Решение в зададената разрядност:

Изваждаме характеристиките:

1101	=  Px + D

-	   1011	=  Py + D

----------------

0010	= Px - Py

+	   1000	= D

----------------

1010 -> Hz = (Px - Py) + D

Делим мантисите:

Z = 0,1101100						  ДТ = 0101 0000    ->     - ДТ = 1011 0000

!  ! ! ! ! ! ! !				0 = 0		ДМ = 0100 0100

!  ! ! ! ! ! ! !				изваждане	+         1011 0000	-ДТ

!  ! ! ! ! ! ! !						           -----------------

0 ------------------------------------------------------ 0 =/= 1		            1111 0100

! ! ! ! ! ! !					    \/		            1110 1000	<-

! ! ! ! ! ! !					събиране	+          0101 0000 	+ДТ

! ! ! ! ! ! !							           -----------------

1------------------------------------------------------ 0 = 0		            0011 1000

! ! ! ! ! !					    \/		            0111 0000	<-

! ! ! ! ! !					изваждане	+         1011 0000	-ДТ

! ! ! ! ! !							           -----------------

1---------------------------------------------------- 0 = 0		            0010 0000

! ! ! ! !					    \/		            0100 0000	<-

! ! ! ! !					изваждане	+         1011 0000	-ДТ

! ! ! ! !							           -----------------

0-------------------------------------------------- 0 =/= 1		            1111 0000

! ! ! !					     \/		            1110 0000	<-

! ! ! !					събиране	+          0101 0000 	+ДТ

! ! ! !							           -----------------

1------------------------------------------------- 0 = 0		            0011 0000

! ! !					     \/		            0110 0000	<-

! ! !					изваждане	+          1011 0000	-ДТ

! ! !							           -----------------

1---------------------------------------------- 0 = 0		            0001 0000

! !					     \/		            0010 0000	<-

! !					изваждане	+          1011 0000	-ДТ

! !							           -----------------

0--------------------------------------------- 0 =/= 1		            1101 0000

!					     \/		            1010 0000	<-

!					събиране	+          0101 0000 	+ДТ

!							           -----------------

0-------------------------------------------- 0 =/= 1		            1111 0000

- Z е дробно и нямя нужда от нормализиране

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |

- Z = - 0,1101100 * 210-8 = - 11,011(2)  = -3,375(10)  -> има загуба на точност защото   17/5 = 3,4

Пример2:

X = 30 ; Y = 5 -> Z = X / Y = ???

при следната организация: обща дължина n=12[b]=m+k, където k=4[b] е дължината на полето за представяне на характеристиката, а m=8[b] е дължината на полето за представяне на мантисата.

Разрядната мрежа, определена в задачата, има следната структура:

X = 11110 =  0,1111 * 25 -> H = 8+5 =13

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Y = 101 = 0,101 * 23 -> H = 8+3 = 11

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Решение в зададената разрядност:

Изваждаме характеристиките:

1101	=  Px + D

-	   1011	=  Py + D

----------------

0010	= Px - Py

+	   1000	= D

----------------

1010 -> Hz = (Px - Py) + D

Делим мантисите:

Z = 1,1 . . . . . .							ДТ = 0101 0000 -> - ДТ = 1011 0000

!  ! 					0 = 0		ДМ = 0111 1000

!  ! 					изваждане	+         1011 0000	-ДТ

!  ! 							           -----------------

1-------------------------------------------------------	0 = 0		            0010 1000

! 					   \/		            0101 0000	<-

! 					изваждане	+          1011 0000	-ДТ

! 							           -----------------

1------------------------------------------------------ 0 = 0		            0000 0000

- Z = 1,1 – нормализираме -> Z = 0,11 => Hz = Hz + 1 = 1011

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Z = 0,11 * 211-8 =  110,0(2)  = 6(10)  -> няма загуба на точност

Пример3:

X =6,5625 ; Y = 0,75 -> Z = X / Y = ???

при следната организация: обща дължина n=12[b]=m+k, където k=4[b] е дължината на полето за представяне на характеристиката, а m=8[b] е дължината на полето за представяне на мантисата.

Разрядната мрежа, определена в задачата, има следната структура:

X = 110,1001 = 0,1101001 * 23 -> H = 8+3 =11

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Y = 0,11 = 0,11 * 20 -> H = 8+0 = 8

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Решение в зададената разрядност:

Изваждаме характеристиките:

1011	=  Px + D

-	   1000	=  Py + D

----------------

0011	= Px - Py

+	   1000	= D

----------------

1011 -> Hz = (Px - Py) + D

Делим мантисите:

Z = 1,0001100						  ДТ = 0 110 0000    ->     - ДТ = 1 010 0000

!  ! ! ! ! ! ! !				0 = 0		ДМ = 0 110 1001

!  ! ! ! ! ! ! !				изваждане	+         1 010 0000	-ДТ

!  ! ! ! ! ! ! !						           -----------------

1-------------------------------------------------------	0 = 0		            0 000 1001

! ! ! ! ! ! !					   \/		            0 001 0010	<-

! ! ! ! ! ! !					изваждане	+          1 010 0000	-ДТ

! ! ! ! ! ! !							           -----------------

0------------------------------------------------------ 0 =/=1		            1 011 0010

! ! ! ! ! !					    \/		            0 110 0100	<-

! ! ! ! ! !					събиране	+          0 110 0000	+ДТ

! ! ! ! ! !							           -----------------

0----------------------------------------------------- 0 =/=1		            1 100 0100

! ! ! ! !					    \/		            1 000 1000	<-

! ! ! ! !					събиране	+          0 110 0000	+ДТ

! ! ! ! !							           -----------------

0--------------------------------------------------- 0 =/=1		            1 110 1000

! ! ! !					    \/		            1 101 0000	<-

! ! ! !					събиране	+          0 110 0000	+ДТ

! ! ! !							           -----------------

1------------------------------------------------ 0 = 0		            0 011 0000

! ! !					   \/		            0 110 0000	<-

! ! !					изваждане	+          1 010 0000	-ДТ

! ! !							           -----------------

1----------------------------------------------- 0 = 0		            0 000 0000

- Z =1,0001100 – нормализираме -> Z = 0,1000110 => Hz = Hz + 1 = 1100

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |

- Z = 0,100011 * 212-8 =  1000,11(2)  = 8,75(10)  -> няма загуба на точност

Делене на числа с плаваща запетая

Задача за самостоятелна табота:

Задача :

X = 4,87 ; Y = 17,33 -> Z = X / Y = ???

при следната организация: обща дължина n=12[b]=m+k, където k=4[b] е дължината на полето за представяне на характеристиката, а m=8[b] е дължината на полето за представяне на мантисата.

Разрядната мрежа, определена в задачата, има следната структура: