Умножение на числа с плаваща запетая

Операция умножение на две числа X,Y представени във форма с плаваща запетая се изразява по следния начин:

където q е означена основата на бройната система, в която са изобразени числата.

Този израз може да бъде преобразуван и записан във видa:

Очевидно е, че произведението Z ще има мантиса Mz, която ще се получи като резултат от умножението на мантисите на двата операнда, а порядъкът му pz ще се получи като сума от порядъците на двата операнда:

От казаното следва, че алгоритъмът за изпълнение на операция умножение върху числа с плаваща запетая практически се свежда към този за операция умножение на числа с фиксирана запетая, чиято алгоритмична и структурна реализация беше подробно изложена в пункт  3.2.2.

Следва да се отбележи, че умножението на мантисите и събирането на порядъците са абсолютно независими операции и те могат да се изпълняват паралелно във времето. Все пак достатъчно общо алгоритъмът на тази операция съдържа следните етапи:

1.  Проверка на значенията на мантисите.

В случай, че един от съмножителите е числото нула, то за резултат се приема числото нула.

2.  Същинско умножение.

Ако мантисите на числата са различни от нула то следва да се изпълни същинското умножение, което според (3.3.2.2) се състои от две независими операции. Мантисите се умножават като числа с ляво фиксирана запетая по модул, а знакът на произведението се формира отделно.

Произведението на мантисите може да бъде нормализирано число или число с ниво на недостиг единица. Този недостиг обаче може да бъде отстранен, ако мантисата се измести на един бит наляво. Изместването, с цел нормализация, трябва да се компенсира с изваждане на една единица от порядъка, с всички възможни при това ситуации в полето на порядъка, т.е. там е възможно да настъпи отрицателно препълване. От казаното следва, че алгоритъмът за умножение трябва да завършва с процедурата за нормализация на резултата.

Паралелно с умножението на мантисите може да се извърши събиране на порядъците (характеристиките). Тъй като порядъците са числа със знак това естествено се извършва в допълнителен код. Получената сума е само предварителна стойност на порядъка на резултата. При получаване на тази сума е възможно да настъпи препълване, което следва да се интерпретира във връзка с полученото произведение.

3. Нормализация на резултата.

Степента на възможната денормализация в произведението на мантисите е предварително известна и евентуалното изместване на мантисата наляво или надясно е само на един разряд. Освен това при формиране на окончателния резултат се налага да се вземат под внимание още и резултатът от корекция на порядъците и на формáта на резултата, който е възможно да наложи закръгляване на мантисата. Ще припомним, че произведението на мантисите е число с двойна дължина, което е пряко свързано с форматите на съмножителите и заявения такъв за резултата.

Когато се налага нормализиране на мантисата Mz чрез изместване наляво на един разряд, трябва да се извърши и компенсиране на порядъка pz, чрез изваждане на единица от неговата предварителна стойност. Ако предварителната стойност на порядъка pz е равна на минимално възможната pmin за съответния формат на разрядната мрежа, то следващото компенсиране

( pmin - 1 ) ,

ще доведе до отрицателно препълване в полето на порядъка. Тогава като резултат следва да се формира числото нула (машинна нула).

При събиране на порядъците, освен отрицателно препълване, напълно възможно е и положително препълване, при това в същата степен, т.е. реалната сума на двата порядъка може да достигне стойността 2.pmax. Положителното препълване в полето на порядъка е причина за окончателно препълване на разрядната мрежа и се сигнализира с отделен признак "препълване при плаваща запетая". В този случай същинското умножение на мантисите също е безсмислено и може да се предотврати, a за резултат може да се приеме абстракцията безкрайност.

Интерес представлява частният случай, когато предварителната сума от порядъците pz е с положително препълване вследствие на само една излишна единица, т.е.

и когато в същото време произведението от мантисите Mz е с ниво на недостиг r=1. При тази ситуация процедурата за нормализация на мантисата (изместване наляво на 1 бит) би довела до предотвратяване на окончателното препълване, тъй като при компенсиране на порядъка ще се получи

Така окончателното произведение става представимо число, ето защо не бива да се бърза със заключението, че поради положителното препълване в полето на порядъка, следва окончателно препълване при плаваща запетая. Препълването на полето на порядъка с повече от една единица не може да се отстрани по никакъв начин и операцията завършва с резултат +∞ или -∞.

4. Събиране на характеристиките:

Характеристиката представлява сума на порядъка с константа наречена „изместване” – D и представляваща теглото на знаковия разряд в полето на порядъка:

H=p+D

Когато съберем характеристиките на множимото и на множителя ще получим резултат който съдържа два пъти изместването D:

Hz = Hмн + Hмт = pмн +D + pмт +D = pмн + pмт + D + D

За да получим вярна характеристика на произведението е необходимо след събиране на характеристиките на множимото и множителя да извадим един път изместването D. Тогава се получава:

Hz = pмн + pмт + D

Пример1:

X =-17 ; Y = 5 -> Z = X * Y = ???

при следната организация: обща дължина n=12[b]=m+k, където k=4[b] е дължината на полето за представяне на характеристиката, а m=8[b] е дължината на полето за представяне на мантисата.

Разрядната мрежа, определена в задачата, има следната структура:

X = -10001 =- 0,10001 * 25 -> H = 8+5 =13

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Y = 101 = 0,101 * 23 -> H = 8+3 = 11

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Решение в зададената разрядност:

Събираме характеристиките:

1101

+	1011

------------

1 1000

- 1000		(D = 1000)

-----------

1 0000

Умножаваме мантисите:

МН  = 01000100  МТ = 01010000

∑ = 00000000  01010000	изместваме 4 пъти надясно:

∑ = 00000000  00000101

+	01000100

01000100  00000101   	изместваме надясно

00100010 00000010	изместваме надясно

00010001 00000001

+     01000100

01010101 00000001	изместваме надясно

00101010 10000000

Нормализация на резултата:

Получената мантиса Mz =0,010101010000000 е число с двойна дължина (16 бита). Освен това то е ненормализирано, което налага неговото изместване наляво на един бит. Така мантисата Mz=0,101010100000000 става нормализирана и след отрязване на младшите й цифри тя може да се запише с единична дължина в разрядната мрежа, т.е.  Mz=0,1010101. Нормализацията на произведението изисква изваждане на една единица от характеристиката Hz , което се извършва в брояча на характеристиките и тя става:

Hz = (Бр) - 1 =  1 0000 - 1  = 1111

Така всички елементи на структурата на разрядната мрежа са получени и произведението може да бъде сглобено окончателно:

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |

Изобразеното съдържание представлява числото:

Z = - 0,1010101 * 215-8 = - 1010101(2) = -85(10)

Пример2:

X =-17,25 ; Y = 5,375 -> Z = X * Y = ???

при следната организация: обща дължина n=16[b]=m+k, където k=5[b] е дължината на полето за представяне на характеристиката, а m=11[b] е дължината на полето за представяне на мантисата (със знака).

Разрядната мрежа, определена в задачата, има следната структура:

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- |  |  | H |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |

\            k = 5             / \                    m-1 = 10                              /

X = -10001,01 =- 0,1000101 * 25 -> H = 16+5 =21

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Y = 101,011 = 0,101011 * 23 -> H = 16+3 = 19

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение в зададената разрядност:

Събираме характеристиките:

1 0101

+	  1 0011

----------------

10 1000

- 01 0000		(D = 10000)

-----------------

01 1000

Умножаваме мантисите:

МН  = 01000101000  МТ = 01010110000

∑ =  00000000000  01010110000	изместваме 4 пъти надясно:

∑ =  00000000000  00000101011

+	01000101000

01000101000  00000101011   	изместваме надясно

00100010100  00000010101

+	01000101000

01100111100  00000010101   	изместваме надясно

00110011110  00000001010   	изместваме надясно

00011001111  00000000101

+	01000101000

01011110111  00000000101   	изместваме надясно

00101111011  10000000010   	изместваме надясно

00010111101  11000000001

+	01000101000

01011100101  11000000001   	изместваме надясно

00101110010  11100000000

Нормализация на резултата:

Получената мантиса Mz  =0,010111001011100000000 е число с двойна дължина (22 бита). Освен това то е ненормализирано, което налага неговото изместване наляво на един бит. Така мантисата Mz  =0,101110010111000000000 става нормализирана и след отрязване на младшите й цифри тя може да се запише с единична дължина в разрядната мрежа, т.е. Mz=0,1011100101. Нормализацията на произведението изисква изваждане на една единица от характеристиката Hz  , което се извършва в брояча на характеристиките и тя става:

Hz = 1 1000 - 1  = 1 0111

Така всички елементи на структурата на разрядната мрежа са получени и произведението може да бъде сглобено окончателно:

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Изобразеното съдържание представлява числото:

Z = - 0,1011100101 * 223-16 = - 1011100,101(2) = - 92,625(10)

Z = X*Y = (-17,25) * 5,375 = - 92,71875

-> разликата е от закръглението от отрязаните 2 бита – 0,00011

Пример3:

X = 30 ; Y = 5 -> Z = X * Y = ???

при следната организация: обща дължина n=12[b]=m+k, където k=4[b] е дължината на полето за представяне на характеристиката, а m=8[b] е дължината на полето за представяне на мантисата.

Разрядната мрежа, определена в задачата, има следната структура:

X = 11110 =  0,11110 * 25 -> H = 8+5 =13

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Y = 101 = 0,101 * 23 -> H = 8+3 = 11

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Решение в зададената разрядност:

Събираме характеристиките:

1101    -> H = 13

+	  1011   –> H = 11

----------------------------------

1 1000

-        1000   ->(D = 1000)

------------------

1 0000

Умножаваме мантисите:

Мн = 01111000  Мт = 01010000

∑ = 00000000  01010000	изместваме 4 пъти надясно:

∑ = 00000000  00000101

+	01111000

01111000  00000101   	изместваме надясно

00111100 00000010	изместваме надясно

00011110 00000001

+     01111000

10010110 00000001	изместваме надясно

01001011 00000000

Нормализация на резултата:

Получената мантиса Mz =0, 100101100000000 е число с двойна дължина (16 бита). Тъй като числото се получава като нормализирано, това не налага неговото изместване. След отрязване на младшите цифри, мантисата може да се запише с единична дължина в разрядната мрежа, т.е. Mz =0,1001011. Така съдържанието на брояча на характеристиките остава непроменено, т.е.

(Бр) = 1 0000.

Това съдържание обаче е по-голямо от възможната максимална стойност в полето на характеристиката. Препълването на това поле се сигнализира от единицата, стояща все още в най-старшия разряд на брояча. В резултат на това числото с плаваща запетая е непредставимо и се генерира признак за препълване при плаваща запетая. Полученото следва да се разбира като положителна безкрайност .

Умножение на числа с плаваща запетая

Задачи за самостоятелна табота:

Задача 1:

X = 12,88 ; Y = 6,9 -> Z = X * Y = ???

при следната организация: обща дължина n=12[b]=m+k, където k=4[b] е дължината на полето за представяне на характеристиката, а m=8[b] е дължината на полето за представяне на мантисата.

Разрядната мрежа, определена в задачата, има следната структура: