Помощен материал за самоподготовка по задачи с плаваща запетая (ПЗ)

Обобщен алгоритъм за събиране на числа с ПЗ:

- Представяне на операндите в нормализиран вид и пресмятане на характеристиките;

- Представяне на операндите във формат с плаваща запетая в зададената разрядна мрежа;

- Сравняване и изравняване на порядъците;

- Формиране на допълнителен код за отрицателните операнди и извършване на събиране на операндите в допълнителен код;

- Нормализиране на резултата;

- Формиране на резултатът във формат с плаваща запетая в зададената разрядна мрежа;

- Извършване на проверка – преобразуване на резултата до число в десетична бройна система и сравняване с резултата от събирането на десетичните числа от условието на задачата.

Задача:

Дадено: X = -26.74; Y= 68,46

Търси се : Z = X + Y

Като: n = 12b; k = 4b; m= 8b

Обобщен алгоритъм за умножение на числа с ПЗ:

- Представяне на операндите в нормализиран вид и пресмятане на характеристиките;

- Представяне на операндите във формат с плаваща запетая в зададената разрядна мрежа;

- Събиране на характеристиките и получаване на предварителната стойност на характеристиката на произведението

Hz = Hмн + Hмт – D;

- Умножение на мантисите на Множимото (Мн) и Множителя (Мт), чрез използване на алгоритъм за умножение на положителни (мантисите в ПЗ винаги са положителни) нормализирани дробни числа;

- Формиране на знака на произведението;

- Ако е необходимо се извършва нормализиране на мантисата на произведението;

- При извършена нормализация на мантисата на произведението, се извършва компенсиране на порядъка на произведението като:

- При нормализация с изместване наляво на една позиция  - от порядъка се изважда единица;

- При нормализация с изместване надясно на една позиция – към порядъка се прибавя единица ;

- При компенсацията на порядъка е възможно да се получи препълване в полето на порядъка, което не може да се компенсира и се обявява, че умножението е неуспешно, като има "препълване при плаваща запетая"

- Формиране на резултатът във формат с плаваща запетая в зададената разрядна мрежа;

- Извършване на проверка – преобразуване на резултата до число в десетична бройна система и сравняване с резултата от умножението на десетичните числа от условието на задачата.

Алгоритъм за умножение на положителни нормализирани дробни числа:

- Резултатът се получава в регистър с разрядност, която е два пъти по-голяма от разрядността на множимото (МН) и множителя(МТ). Този регистър ще наричаме Сум.

- Началната стойност на регистър Сум. е с нулеви стойности в старшите разряди и стойност на младшите разряди равна на МТ;

- Извършват се последователно следните действия:

- Проверява се най-младшия бит на Сум.

- Ако той е равен на „1”, към старшата част на Сум. се прибавя стойността на МН, иначе се събира 0. Младшата част на Сум. се запазва (преписва се);

- Регистър Сум. се измества надясно на една позиция;

- Тези действия се извършват толкова пъти, колкото е разрядността на МТ минус единица.

Задача:

Дадено: X = -65.92; Y= 32.46

Търси се : Z = X * Y

Като: n = 17b; k = 5b; m= 12b

Обобщен алгоритъм за делене на числа с ПЗ:

- Представяне на операндите в нормализиран вид и пресмятане на характеристиките;

- Представяне на операндите във формат с плаваща запетая в зададената разрядна мрежа;

- Изваждане на характеристиките и получаване на предварителната стойност на характеристиката на частното

Hz = Hмн - Hмт + D;

- Делене на мантисите на делимото (ДМ)  и делителя (ДТ), чрез използване на алгоритъм за делене на положителни (мантисите в ПЗ винаги са положителни) нормализирани дробни числа;

- Формиране на знака на частното;

- Ако е необходимо (в знаковия бит има „1”) се извършва нормализиране на мантисата на частното;

- При извършена нормализация на мантисата на частното, се извършва компенсиране на порядъка на произведението като:

- При нормализация с изместване надясно на една позиция – към порядъка се прибавя единица ;

- При компенсацията на порядъка е възможно да се получи препълване в полето на порядъка, което не може да се компенсира и се обявява, че умножението е неуспешно, като има "препълване при плаваща запетая"

- Формиране на резултатът във формат с плаваща запетая в зададената разрядна мрежа;

- Извършване на проверка – преобразуване на резултата до число в десетична бройна система и сравняване с резултата от делението на десетичните числа от условието на задачата.

Алгоритъм за делене на положителни нормализирани дробни числа:

- Резултатът се получава в регистър (Z) със същата разрядност, като тази на делимото (ДМ)  и делителя (ДТ), който в първия момент няма попълнени стойности на битовете. При всяка стъпка от алгоритъма се получава стойността на един бит, последователно от старши към младши разряди;

- Действията се извършват в регистър със същата разрядност, като тази на делимото (ДМ)  и делителя (ДТ), който условно наричаме „Ост.”;

- За начална стойност на Ост. зареждаме  положителната дробна стойност на ДМ;

- Понеже ДМ и ДТ са положителни – първото действие е изваждане на ДТ от Ост.

- Извършваме последователността от действия:

- Сравняваме знаковите битове на ДТ и Ост.;

- По Таблица IV.5 (от помощните материали) определяме следващото действие и формираме най-старшата непопълнена цифра от резултата;

- Извършва се изместване наляво на съдържанието на регистър Ост.;

- Извършва се определеното от таблицата действие между съдържанието на регистър Ост. и ДТ. (изваждането се извършва срез събиране с допълнителния код на ДТ).

- Така описаните действия се изпълняват до попълване на всички битове от резултата в регистър Z или до получаване на нулева стойност в регистър Ост.

- Ако след получаване на нулева стойност в регистър Ост., в регистър Z останат непопълнени битове, те се попълват с незначещи нули;

- Ако след попълване на всички битове в резултата Z , в регистър Ост. има ненулева стойност, това означава, че получения резултат е неточно число поради недостатъчно голяма разрядна мрежа.

Задача:

Дадено: X = -121; Y= 14

Търси се : Z = X / Y

Като: n = 16b; k = 5b; m= 11b