Алгоритъм за умножение на цели числа със знак:

- Представяме десетичните числа в двоична бройна система, като числа със знак в допълнителен код в зададената разрядна мрежа n;

- Действията се извършват в регистър Сум. с разрядност, която е два пъти по-голяма от разрядността на множимото (МН) и множителя(МТ);

- Началната стойност на регистър Сум. е с нулеви стойности в старшите n разрядa и стойност на младшите n разрядa, равна на МТ;

- Циклично извършваме следната последователност от действия:

- Проверява се най-младшия бит на Сум.

- Ако той е равен на „1”, към старшата част на Сум. се прибавя стойността на МН, иначе се събира 0. Младшата част на Сум. се запазва (преписва се);

- Определя се дали при събирането на старшата част се е получил пренос P = 1 и дали има препълване V = 1. Препълването се определя от най-старшите битове “x” и “y” на двете събираеми и най-старшия бит “z” - на сумата. Използва се логическото уравнение:

__    __ __

V = x . y . z  +  x . y . z

- формира  се стойността на бит s като:

__

s = z  .  V  +  V  .  P

- Получената в регистъра Сум. стойност изместваме надясно на една позиция, като попълваме най-лявата свободна позиция с формираната стойност s.

- Тези действия се извършват n  пъти, колкото е разрядността на МТ.

- Когато MT е отрицателно число (наи-старшия бит e „1”), то последното събиране към междинната сума се извършва с допълнителния код на МН  (т.е. вместо събиране, се изважда)

- Резултатът се получава в регистъра Сум. след n такта.

Задача:

Дадено: X = 28; Y= -21

Търси се : Z = X * Y

При разрядност n = 6b

Алгоритъм за деление на цели числа с знак:

- Представяме десетичните числа в двоична бройна система, като числа без знак в зададената разрядна мрежа;

- Извършваме нормализация на делимото (Дм) и делителя (Дт), като изместваме наляво докато на втората позиция отляво застане „1”. Запомняме броя измествания и на двете нормализации;

- Представяме нормализираните отрицателни числа в допълнителен код и получаваме стойностите на Дм и Дт, които ще използваме в алгоритъма по-надолу;

Забележка: Препоръчително е първо да се направи нормализацията и след това да се получи допълнителния код на отрицателните числа!!!

- Намираме броя на цифрите които трябва да получим в частното Z като:

N = (по-голям брой измествания) - (по-малък брой измествания) +1;

- Определяме формàта на резултата с толкова позиции, колкото е зададената разрядна мрежа, като оставяме N броя непопълнени младши позиции (вдясно), а останалите старши позиции запълним със стойността на знаковия бит на резултата;

- Действията ще извършваме в регистър наречен Ост. (остатък), който зареждаме с начална стойност равна на получената в т.2 и т.3 стойност на Дм.

- Извършваме сравняване на знаците на Дм и Дт и по Таблица IV.5 определяме първото действие, което трябва да извършим между Ост. и Дт.

- Циклично изпълняваме:

- Получената в Ост. стойност изместваме наляво на една позиция, като попълваме най-дясната свободна позиция с „0”;

- Извършваме определеното, от предишната стъпка, действие между Ост. и Дт. Действието изваждане се извършва, като събиране с „-Дт” (допълнителния код на Дт);

- Извършваме сравняване на знаците на Ост. и Дт и по Таблица IV.5 определяме следващото действие, което трябва да извършим между Ост. и Дт. От същата таблица  определяме и стойността на най-старшата непопълнена стойност на частното.

- Описаните действия изпъняваме до попълване на всички позиции в Z, или до получаване на нулева стойност в Ост.;

- След анализ на знаците на Дм, Дт и стойността Ост. по таблица Таблица IV.6 определяме необкодимостта от корекция на резултата в Z;

- Корекцията прибавяме към последния попълнен бит в Z и ако е необходимо допълваме вдясно с незначещи нули;

- Извършваме на проверка като преобразуваме резултата до число в десетична бройна система и сравняване с резултата от делението на десетичните числа от условието на задачата.

Таблица IV.5                                                 Таблица IV.6

| Знак на Ост. | Знак на Дт. | Цифра zi | Операция |  | Знак на Дм. | Знак на Дт. | Корекция на частното в зависимост от последния Остатък |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | 1 | - Дт |  | + | + | Няма корекция |
| + | - | 0 | + Дт |  | + | - | +1 винаги |
| - | + | 0 | + Дт |  | - | + | +1, ако Остатък  0 |
| - | - | 1 | - Дт |  | - | - | +1, ако Остатък = 0 |

Задача:

Дадено: X = -252; Y= 8

Търси се : Z = X / Y

При разрядност n = 10b