double vv[15] = {2.240,1.580,1.260,1.030,0.880,0.775,0.690,0.640,0.590,0.545,0.50,0.485,0.465,0.435,0.420};

/* ######################## начало датчик за разстояние ######################### */

double distance_sensor(int sensor_number)

{		// AN7

double sensor_table[15] = {2.240,1.680,1.340,1.120,0.960,0.840,0.760,0.690,0.640,0.600,0.560,0.485,0.465,0.435,0.420};

//      10    15    20    25    30    35    40    45    50    55    60    65    70    75    80

//2.240,1.580,1.260,1.030,0.880,0.775,0.690,0.640,0.590,0.545,0.500,0.485,0.465,0.435,0.420

//       9

int i, temporary_data = 0;

double voltage, real_distance;

if (sensor_number==1)

ADCON0 = 0x01;

else

ADCON0 = 0x05;

for(i = 0; i < 20; i++)

{

ADCON0bits.GO = 1;	// стартиране на конвертирането

while(ADCON0bits.GO == 1);	// изчакване края на конвертирането

temporary_data += 256*ADRESH + ADRESL;	//прочитане на резултата от конвертирането

}

voltage = temporary_data / 20 / 1024.0 * 5.0;

i = 0;

while((voltage < sensor_table[i]) && (i < 15))

i++;

if (i==0)

real_distance = 9;

else

if (i==14)

real_distance = 81;

else

real_distance = 5 * ((voltage - sensor_table[i-1]) / (sensor_table[i] - sensor_table[i-1]) + 1 + i);

// формулата за изчисляване чрез апроксимацията

return real_distance;

//return (int)(real_distance + 0.5);

}

/* ######################  край датчик за разстояние  ########################### */