 Мрежовият сегмент(показан на фигурата), отделящ публичните сървъри от вътрешната локална мрежа и повишаващ

ефективността на защитната стена, е известен като:

Сървърна зона

Зона на изключване

Изолирана зона

Демилитаризирана зона 

 Какво представляват поредиците от типа .1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.9.4?

Правила за откриване на пакетни съвпадения в Snort IDS

Обектен идентификатор, използван от SNMP за прочитане на даден параметър 

RADIUS идентификатор за удостоверяване

 Посочете портовете на които работи SNMP.

161 

1813

162 

1812

1645

 Според своето функционално предназначение, системите за откриване или предотвратяване на нарушения се делят на:

Изберете едно:

пасивни и реактивни 

входни и изходни

управляеми и неуправляеми

използващи огледални портове (port mirroring) и използващи TAP (Test Access Point)

 Кои са основните две категории от методи при IDS системите за откриване на нарушения в сигурността?

Методи базирани на аномалии. 

Методи базирани на маршрути

Методи за генериране на изключения

Сигнатурно-базирани методи 

 Как се съкращава правилно следния IPv6 адрес: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0c50

2001:db8::c50 

 Кой от изброените файлови типове се поддържа от изходните модули на Snort IDS за съхранение на прихванатия файл?

db

pcap 

yml

conf

lua

 В контекста на SNMP, софтуерните приложения, които се инсталират в управляващите и управляваните устройства се

наричат:

източници

колектори

мениджъри 

агенти 

клиенти

 Кои от посочените термини са свързани с мрежовото управление чрез SNMP?

Management Information Base (MIB) 

Object Identifier (OID) 

Port Knocking

Network Policy Server (NPS)

 Основните режими на работа на Snort IDS са:

режим "Packet Logger" 

режим "Sniffer" 

режим "Port Mirroring"

режим "AppID"

режим "Network Intrusion Detection" 

Посочете верните твърдения за RADIUS:

Работи на приложен слой. ✓

Работи на транспортния слой

RADIUS използва UDP портове 1812 и 1813 ✓

Работи на мрежовия слой

RADIUS използва TCP порт 514

Посочете валидните RADIUS протоколни съобщения

Access-Accept ✓

Access-Challenge ✓

Response-Reject

Access-Reject ✓

Request-Accept

Протоколното RADIUS съобщение Access-Challenge се използва за:

Отхвърляне на опит за удостоверение

Генериране на вторична парола от RADIUS сървър

Потвърждаване за успешно удостоверяване на RADIUS клиент

Поискване на допълнителна информация за удостоверяване на клиента, като вторична парола, токън и тн. ✓

Посочете валидните SNMP протоколни съобщения.

InformRequest ✓

SetRequest ✓

Access-Request

Disconnect-Request

GetBulkRequest ✓

Каква функция изпълнява командата: /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dstport=22 src-address-list=blacklist

action=drop disabled=no

Отхвърля всички SSH заявки от IP адресите в списък “blacklist” ✓

При SSH заявка, добавя IP адреса на източника в списък “blacklist”

Отхвърля всички FTP заявки от IP адресите в списък “blacklist”

При FTP заявка, добавя IP адреса на източника в списък “blacklist”

Дадено е Snort IDS правилото: alert any any any -> 192.168.216/28 22. Посочете при кое от изброените действия ще се

генерира предупреждение:

Изпращане на UDP дейтаграма към 192.168.2.30:22 ✓

Изпращане на UDP дейтаграма към 192.168.2.64:22

Опит за изграждане на ТСР връзка към 192.168.2.44:22

Опит за изграждане на TCP връзка към 192.168.2.17:23

Посочете валидните методи за прихващане на мрежов трафик от IDS система, който не е предназначен за нея:

Promiscuous mode (безразборен режим) ✓

Port knocking (почукване на портове)

TAP (Test Access Point)

Port mirroring (огледални портове) ✓

Посочете правилното съкращаване на 2001:0db8:3c4d:0000:0000:1a2f:1a2b:

2001:db8:3c4d:015::1a2f:1a2b

2001:db8:3c4d:15:0:1a2f:1a2b

2001:db8:3c4d:15::1a2f:1a2b ✓

2001:0db8:3c4d:15::1a2f:1a2b

Ролята, реализираща RADIUS сървър в Windows Server, се нарича:

Network Policy Server ✓

Active Directory Rights Management Server

File and Storage Services

Active Directory Domain Services

“Port knocking” представлява:

метод за сканиране на портове

метод за временно отваряне на портове в защитна стена ✓

метод за предотвратяване на атаки от тип “груба сила”(brute force)

метод за предотвратяване на сканиране на портове

метод за прихващане на мрежови трафик, който не е предназначен за дадено устройство

Посочете верните твърдения

SMB протоколът използва DNS или NetBIOS ✓

Всички отговори са верни

SMB протоколът се поддържа само от ОС Windows

SMB протоколът използва UDP на порт 138 за пренасяне на данните ✓

От защитна стена от какъв тип може да бъде приложената извадка от журнален

(log)?

src IP src port dst IP dst port conn state

192.168.100.115 61614 8.9.10.11 25 established

Stateless packet filter

няма верен отговор

Statefull packet filler ✓

Next generation Firewall

Посочете вярното твърдение

Приоритетът за прилагане на груповите политики е: Local policy -> Site policy -> Domain policy -> OU policy

Всички отговори са верни ✓

Дървото от домейни няма отношение към прилагането на груповите политики

Структурата и йерархията в OU влияе на прилагането на груповите политики

Кой от следните модели за внедряване на облачна архитектура има най-добри

характеристики по отношение на сигурност и възможност за разширяване?

Public

Community

Hybrid ✓

Private

Абревиатурата AAA означава:

Authentication, Availability, Accounting

Authentication, Authorization, Accounting ✓

Accessibility, Accounting, Authentication

Accessibility, Authorization, Authentication

Понятието „Матрица на достъпа“ е свързано с:

DAC ✓

RBAC

ABAC

Посочете атаките, които са насочени към операционната система

trap door ✓

Man in The Middle

ARP spoofing

логическа бомба ✓

червей ✓

С кое от следните понятия, правилно се описва следния запис?

dc=bg, dc=company, cn=Users, cn=Sales

глобален идентификатор

Relative DN

схема на активната директория

Distinguished name ✓

Кое от следните модели за внедряване на облачно архитектура има най-високо

ниво на сигурност?

Private ✓

Hybrid

Public

Community

Посочете вярното твърдение

Класът top няма „висшестоящ клас“

Всички отговори са верни ✓

всеки LDAP сървър може да има собствена схема

Атрибутите на обектите в архитектурата на LDAP могат да бъдат задължителни и опционални

 Кой от изброените представлява популярен метод за събиране на информация

относно стартираните мрежови услуги на дадено устройство?

SQL инжектиране

сканиране на портове 

атака от тип груба сила

разпределена атака от тип отказ на услугата

 Посочете кое от изброените представлява приложение за генериране на атака от

тип група сила

ncrack 

nxlog

PuTTY

nmap

PortQry

 С каква поредица започват всички обектни идентификатори при управлението на

компютърни мрежи?

.25.3.3.2.

1.3.6.1. 

.2.1.25.2

.6.1.2.1.

 Коя от следните команди е RouterOS включва поддръжката за удостоверяване на

потребители чрез RADIUS?

add interface=ether1 address=10.10.10.6/24

set server=10.10.10.4 allow-remote-requests=yes

add service=login address=10.10.10.4 secret=sit@2020 authentication-port=1812 accounting-port=1813 

community set 0 name=public addresses=10.10.10.0/24 read=yes write=no

add gateway=10.10.10.1 dst-address=0.0.0.0/0

 Създаването на мрежова политика за удостоверяване на клиент е характерно зa

IDS

SNMP агент

SNMP мениджър

RADIUS сървър 

 Кое от следните протоколни полета не се съдържа в RADIUS съобщенията?

Length

Authenticator

Object ID 

Code

 Посочете кое от изброените представлява приложение за сканиране на портове:

nmap 

ncrack

PuTTY

nxlog

PortQry

 Каква функция изпълняват параметрите psd=21,3s,3,1 в дадената RouterOS

команда: /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp psd=21,3s,3,1 action=add-src-to-

address-list address-list="IP_list" address-list-timeout=1d disabled=no

определят времевият интервал в който даден IP адрес ще се съдържа в адресния списък

определят границата на чувствителността при регистриране на сканиране на портове 

определят портът и времевият интервал в който се осигурява временен достъп чрез port knocking

 Посочете правилното възстановяване на fe80::dd6:83a:ed4c:9141

fe80:0000:0000:0000:0dd6:083a:ed4c:9141 

fe80:0000:0000:0000:dd60:083a:ed4c:9141

fe80:0dd6:0000:0000:0000:83a0:ed4c:9141

 Как се възстановява правилно следният съкратен IPv6 адрес: 3ffe:b00:c18:1::10

3ffe:0b00:0c18:0001:0000:0000:0000:0010 

3ffe:b000:c180:0001:0000:0000:0000:1000

3ffe:0b00:0c18:1000:0000:0000:0000:0010

 Коя верига (chain) е правилото на защитната стена трябва да се използва, за да се

защити от атака администраторски профил на RouterOS?

output

add-src-to-address-list

drop

input 

forward

1/1

 В NTRADping се получава RADIUS протоколно съобщение Access-Reject. Каква е

причината?

грешно въведен IP адрес на RADIUS сървъра

RADIUS клиента не е дефиниран в RADIUS сървъра

грешно въведена парола на потребителя

грешно въведен RADIUS порт

 С кой аргумент към командата snort е възможно прочитането на предварително

генериран pcap файл?

-L

-l

-c

-r 

-i

 Посочете валидните аргументи към nmap

-v 

-A 

-T 

-Q

-z

 Кое от понятията няма връзка с останалите?

MIB

GetRequest

SaaS 

SMI

NMS

 MAC spoofing е атака, при която се подменя ARP таблицата с цел фалшифициране

на съответствието между IP и MAC адрес.

Истина

Неистина 

 Истина ли е, че при мрежите от тип peer-to-peer не могат да се налагат групови

политики?

Неистина

Истина 

 Показателят Recovery TIme Objective дефинира:

времето, необходимо за пълно възстановяване на данните от архив

интервалът от време, след настъпила авария, необходим за пълно възстановяване на ИТ системата 

интервалът от време, за който е допустимо да бъдат загубени данните

 осочете верния отговор:

LDIF се използва за обработка на много записи 

LDIF се използва за обмен на данни с други база данни

LDIF се използва за структуриране на записите в базата данни

 Какви видове архитектури на системи за откриване на прониквания знаете?

разпределена 

няма верен отговор

централизирана 

точка-точка 

точка-много точки

 Какъв е броят на правилата, които трябва да се спазват, за да се получи надежден

протокол за автентикация?

6

3

5

4 

 Вярно ли е, че EAP може да работи в различни устройства на мрежово и канално

ниво?

Неистина

Истина 

 Кой от изброените видове защитна стена работи на най-висок слой от TCP/IP

модела?

не е посочен верния отговор

application gateway 

packet filter

circuit-level gateway

 Истина ли е, че процесът на предоставяне на достъп на клиент до компютърната

мрежа, включва 7 стъпки?

Неистина

Истина 